Приложение №2

к договору подряда №СГСД/Кин1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству системы фасадной теплоизоляционной композиционной ("мокрый фасад")

Объект: «Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в рамках завершения строительства объекта незавершенного строительства с изменением его функционального назначения» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 75/77»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «СоюзЦМА», ИНН, 7725793984

Технический заказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «УралДомСтрой», ИНН 1832094066

Проект: шифры: №1/07-05-АС3.1, №1/07-05-АС3.2 (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: Кин-1

Код затрат: В30

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса и каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - Так же в стоимость работ входит:

а. Все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

б. Все расходные материалы необходимые для выполнения работ по договору;

в. Затраты на зимнее удорожание, затраты на содержание строительной площадки, накладные, плановые, транспортные, заготовительно-складские расходы;

г. В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, защита оконных и витражных конструкций от загрязнения).

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов:

2.1 Аванс в сумме (    ) рублей  копеек, подлежит оплате равными платежами в срок до 15.10.2024 г. на основании выставляемых Субподрядчиком счетов на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по устройству «мокрых фасадов» согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов и данного технического задания.

  - До начала производства работ выполнить геодезическую съёмку наружных стен для выявления мест по значительным отклонениям которые повлекут к увеличению норм расходов материала.

  - При производстве работ строго соблюдать технологию производства работ по монтажу / демонтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК).

  - До начала производства работ по устройству «мокрых фасадов» выполнить зачеканку горизонтального шва минеральной ватой с последующией герметизацией всех примыканий кладки из блоков к ж/б пилонам (вертикальных и горизонтальных) вилатермом и далее нетвердеющим герметиком – гермобутилом.

  - Выполнить установку оконных отливов, в т.ч. установку пластмассовых торцевых заглушек, данный материал включен в стоимость работ. Оконные отливы устанавливать строго, соблюдая рекомендации по установке.

  - Выполнить герметизацию стыка – примыкание утеплителя к оконному профилю соблюдая рекомендации по установке.

  - ИТР Подрядчика, ответственный за производство работ, должен быть обучен, аттестован в установленном порядке по охране труда, промышленной безопасности, охране труда при выполнении работ на высоте, на 3 (третью) группу (Приказ Минтруда РФ № 155н от 28.03.2014 года.

  - Работники Подрядчика, должны быть обучены в установленном порядке по охране труда, а также по охране труда, при выполнении работ на высоте, на 1 (первую) группу (Приказ Минтруда РФ № 155н от 28.03.2014 года.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов выполненных работ согласно фактически выполненным работам.

  - Характеристики применяемых материалов:

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы по СФТК.

  - Выполнить защиту оконных конструкций перед началом работ. Отразить данные работы (способ защиты конструкций) в ППР.

  - Послойная сдача результатов выполненных работ представителям Заказчика (в обязательном порядке).

  - По окончании работ по устройству «мокрых фасадов» провезти очистку оконных конструкций, в том числе откосов и отливов.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Акт приемки/передачи фасада под отделку (по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»);

- Исполнительная съемка до выполнения работ по устройству СФТК;

- Акты освидетельствования скрытых работ:

- Подготовка основания;

- Крепление теплоизоляции;

- Армирование проемов и углов;

- Устройство армированного слоя;

- Грунтование поверхностей;

- Акт приемки выполненных работ по СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- Акт освидетельствования скрытых работ: устройство герметизации примыкания каменной кладки к ж/б пилонам;

- Акты на скрытые работы предоставлять по захваткам (поэтапно);

- Исполнительные схемы по каждой стороне фасада здания;

- Сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие  происхождение материалов и подтверждающие их качество и сроки годности;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

  - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями;

- СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"

- ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций;

- ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 54358-2017 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия;

- ГОСТ Р 54359-2017 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия;

- ГОСТ Р 58359-2019 Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия

- Альбомы Технических Решений производителей строительных материалов, применяемых при производстве работ;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации».

3.16. В течение всего срока действия настоящего договора Субподрядчик возмещает Генподрядчику затраты за потребленные Субподрядчиком на объекте электроэнергию, воду и услуги по вывозу мусора. Оплата потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды и услуг по вывозу мусора (в т*.ч. строительного) производится с учетом объемов фактически оказанных услуг (потребленных ресурсов). Объем потребленных ресурсов (электроэнергии и воды) определяется согласно данным приборов учета (при их наличии) либо определенных расчетным способом. Цены за 1 кВт электроэнергии и за 1 куб.м. воды определяется по утвержденным в установленном законодательством тарифам. Цена за услуги по вывозу мусора определяется стоимостью услуг, предъявляемой Генподрядчику к оплате организацией, оказывающей соответствующую услугу. Субодрядчик обязуется оплачивать оказанные ему Генподрядчиком услуги на следующих условиях: Услуги башенного крана – 3000 руб./маш-ч., в том числе НДС,

стропальщика (оператора подъемника) – 700,00 руб./ч; в том числе НДС,

услуги электромонтажника - 700 руб./ч, в том числе НДС,

предоставление бытового помещения – 16 000,00 руб./месяц,

подключение бытовых помещений к сети электроснабжения, групп учета электрической энергии - 3000,00 руб./ 1 (одна) точка подключения, в том числе НДС.

Стоимость услуг по перемещению грузов определяется:

- в будние дни с 8-00 до 20-00 составляет 1050,00 рублей в час с НДС 20%;

- в будние дни с 20-00 до 08-00 составляет 1200,00 рублей в час с НДС 20%;

- в выходные и праздничные дни составляет 1200,00 рублей с НДС 20% в час с НДС 20%;

- стоимость уборки территории 420,00 рублей в час с НДС 20%.

Возмещение затрат и/или оплата услуг производится Субподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании расчетного периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Формой подтверждения оказанных Генподрядчиком услуг и возмещаемых Субподрядчиком затрат является подписанный сторонами акт приемки оказанных услуг. В случае не подписания либо не направления Субподрядчиком мотивированного отказа от подписания акта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, услуги (затраты) считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Субподрядчиком.

3.17. Обеспечить своих работников комплектами сезонной спецодежды, средствами индивидуальной защиты, инструментами и оборудованием, необходимыми для выполнения данного вида работ.

  - Допуск работников на строительную площадку осуществляется строго при наличии у работника пропуска, оформленного в службе безопасности Генподрядчика. К рабочим местам допускаются рабочие, имеющие все необходимые средства индивидуальной защиты.

  - Присутствие ИТР Субподрядчика во время производства работ обязательно. Работы без ИТР производить запрещено.

  - Участвовать в еженедельных совещаниях (планерках).

  - Самостоятельно осуществлять вывоз строительного мусора, полученного в результате производства своих работ, со строительной площадки.

  - Площадки складирования материалов, оснастки и отходов производства обеспечивает Субподрядчик. Генподрядчик предоставляет место для установки контейнеров и мест складирования.

  - В случае повреждения либо загрязнения фасадов, отделки помещений, конструкций или инженерных систем, произошедших по причине производимых Субподрядчиком работ – все работы по восстановлению и очистке берет на себя Субподрядчик. При приемке этажа по акту приема-передачи для выполнения работ по договору, Субподрядчик несет полную ответственность за выполненные ранее работы, а также смонтированные ранее и в период производства работ конструкции (окна, двери и т.д.) и инженерные системы.

  - Субподрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в ТЗ.

  - Если Субподрядчик предполагает произвести замену указанных в ведомости работ оборудования и материалов на аналогичные (с аналогичными параметрами и обязательным согласованием с Заказчиком, без увеличения стоимости и снижения качества применяемого материала), то Субподрядчику необходимо предоставить два варианта ведомости объемов работ: проектный и непроектный с указанием марок и заменяемого оборудования, и материалов.

  - Субподрядчик информирует Заказчика и Генподрядчика за 24 часа до начала приемки скрытых работ и выполненных основных этапов работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, и актом выполнения основных этапов работ.

  - При выявлении необходимости выполнения работ сверх проектных, ввиду изменения рабочей документации или по требованию Заказчика (Генподрядчика), составляется 3-х сторонний Акт о выявлении дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком, с указанием причин возникновения выявленных дополнительных работ.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ, корректировки конструктива изделий и конструкций, а также изменение материала.

3.31. При получении замечаний (по качеству, ТБ, организации производства) субподрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.

3.32. Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Субподрядчик в письменном виде своевременно и заблаговременно обязан уведомить Заказчика (подать заявку) на материалы, поставляемые Заказчиком, в случае, если поставленных на объект Заказчиком материалов будет недостаточно для завершения Подрядчиком всего комплекса работ по договору. В случае отсутствия заблаговременной заявки и нехватки материалов для завершения работ в соответствии с утвержденными сроками производства работ подрядчик самостоятельно осуществляет закуп недостающих материалов. Отсутствие материалов не является основанием для переноса сроков производства работ.

  - Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. Субподрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

  - Все монтажные / демонтажные работы производить с соблюдением действующих нормативных документов, а также требований техники безопасности.

  - Ежедневно по окончанию монтажных/демонтажных работ, Субподрядчик выполняет:

- Уборку мест проведения работ от строительного мусора, образованного от Субподрядчика, и складирование строительного мусора в специально отведенное для этих целей на стройплощадке место.

- Очистку смонтированных конструкций.

  - Защиту смонтированных приборов, изделий и конструкций от загрязнения в случае, если отделочные работы в помещении еще не выполнены.

  - Замена материалов допускается с согласования Заказчиком.

  - Послойная сдача результатов выполненных работ представителям Заказчика (в обязательном порядке).

  - Каждый раз перед производством работ повышенной опасности (на высоте), Субподрядчик, накануне дня работ, информирует Заказчика о планируемых работах и оформляет наряд-допуск на проведение работ, в двух экземплярах.

  - Характеристики применяемых материалов:

    - Тарельчатый дюбель:

Использовать забивной или винтовой тарельчатый дюбель диаметром 8мм длиной 195 мм с удлиненной распорной зоной. Глубина заделки в основание не менее 50мм, диаметр ронделя- 60 или 90 мм, вырывающее усилие не менее 0,2 кН. Распорный элемент дюбеля из нержавеющей или оцинкованной стали, должен быть опрессован заглушками из полиамида или полиэтилена.

Тарельчатые элементы дюбеля выполняются из поэтилена низкого давления (минимальная плотность 0,95 г/см3) с повышенной устойчивостью к растрескиванию. Распорный элемент диаметром не менее 4,5 мм, выполняемый из нержавеющей или оцинкованной стали (с толщиной защитного цинкового покрытия не менее 6 мкм), должен быть опрессован ударопрочной термоголовкой из стекло наполненного полиамида высотой не менее 14 мм от верхнего края распорного элемента, заглушкой из полиамида или полиэтилена.

До начала производства работ провести испытания применяемых дюбелей аккредитованной лабораторией с предоставление акта.

    - Плиты теплоизоляционные:

Утеплитель: теплоизоляционные плиты из каменной ваты:

* плотность: 110-140 кг/м3

* теплопроводность: не более λА=0,039 Вт/м*оС;

* горючесть: НГ;

*класс пожарной опасности: КМ0;

* прочность на отрыв слоев: не менее 15 кПа.

Утепление осуществлять в 1 слой по 100(150) мм.

В зависимости от температуры наружного воздуха применять летний или зимний клей в соответствии с указаниями завода изготовителя.

    - Штукатурно-клеевая смесь Ceresit СТ190:

- Насыпная плотность сухой смеси: 1,3 ± 0,1 кг/дм3;

- Плотность смеси, готовой к применению: 1,5 ± 0,1 кг/дм3;

- Подвижность по погружению конуса, Пк: 9,0 ± 1,0 см;

- Время потребления: не менее 1,5 часов;

- Температура применения: от +5 до +30°С;

- Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: не менее 8,0 МПа;

- Адгезия к минераловатной плите в возрасте 3 суток: разрыв по минераловатной плите;

- Морозостойкость затвердевшего раствора: не менее 100 циклов (F100) Температура эксплуатации: от –50 до +70°C;

- Группа горючести: НГ (ГОСТ 30244-94);

| Генподрядчик: ООО СК «УралДомСтрой» Генеральный директор _____________________/Шаршанов И. В./ м.п. | Субподрядчик: ООО « » Генеральный директор _____________________/ / м.п. |
| --- | --- |