Приложение №2

к договору № от г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству песчаного основания и силовой железобетонной плиты пола блока №2 в/о «2-10/Е-У»

Объект: «Дворец единоборств на земельном участке с кадастровым номером 18:26:030051:654 в 180 метрах на север от жилого дома по ул. Молодежной, 3 в Устиновском районе г. Ижевска»

Идентификатор государственного контракта: 003000177722PCW0001330017

Застройщик: ООО «АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ», ИНН 1831205898

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв.№157-17-ТС, инв.№ 157-17-ТС.АСт, инв.№ 157-17-ТС.СОДК ООО ПКБ «СКОПАС» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ДЕ

Код затрат: В10

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик оплачивает Генподрядчику услуги по организации и сопровождению выполняемых Субподрядчиком на объекте работ (генподрядное вознаграждение) в размере 10% от стоимости фактически выполненных Субподрядчиком работ (без учета стоимости материалов) и отраженной в подписанных сторонами справках формы КС-3 с учетом НДС.

Оплата генподрядного вознаграждения производится Субподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами КС-2, КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг. Генподрядчик вправе произвести удержание суммы вознаграждения в счет оплаты, причитающейся Субподрядчику за выполненные по договору работы.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком Технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, дверная фурнитура, испытание анкерных болтов, регулировка дверей после монтажа, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, затраты на устройство и снятие защитной пленки на дверях и ручках в 3 слоя смонтированных дверей.

  - В случае выявления ошибок, замечаний по проекту и ведомости работ и материалов, Субподрядчик обязан письменно предоставить замечания до начала проведения тендера. Предложение должно быть предоставлено на весь объем с учетом всего комплекса работ. Работы, не вошедшие в предложение, но необходимые для выполнения комплекса работ оплате не подлежат.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, Генподрядчика проектной организации (авторский надзор), управляющей компании, Инспекции государственного надзора, представителю МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (Горстрой. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - Выгрузка материалов и их подача на этаж осуществляется Субподрядчиком, с привлечением аттестованных стропальщиков.

  - В течение всего срока действия настоящего договора Субподрядчик возмещает Генподрядчику затраты за потребленные Субподрядчиком на объекте электроэнергию, воду и услуги по вывозу мусора. Оплата потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды и услуг по вывозу мусора (в т.ч. строительного) производится с учетом объемов фактически оказанных услуг (потребленных ресурсов). Объем потребленных ресурсов (электроэнергии и воды) определяется согласно данным приборов учета (при их наличии) либо определенных расчетным способом. Цены за 1 кВт электроэнергии и за 1 куб.м. воды определяется по утвержденным в установленном законодательством тарифам. Цена за услуги по вывозу мусора определяется стоимостью услуг, предъявляемой Генподрядчику к оплате организацией, оказывающей соответствующую услугу.

Субподрядчик обязуется оплачивать оказанные ему Генподрядчиком услуги на следующих условиях:

- услуги башенного крана – 2 400,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги мачтового подъемника – 940,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги лифта - 500,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги оператора подъемника (стропальщика) –500,00 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС,

- предоставление Субподрядчику бытового помещения в пользование на время проведения работ по настоящему договору - 8 200,00 рублей за один месяц, в том числе НДС,

- услуги по подключению бытовых помещений к сети электроснабжения, групп учета электрической энергии - 1 500,00 рублей, в т.ч. НДС, за одну точку подключения,

- услуги электромонтажника -  360 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС.

Возмещение затрат и/или оплата услуг производится Субподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по окончании расчетного периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Формой подтверждения оказанных Генподрядчиком услуг и возмещаемых Субподрядчиком затрат является подписанный сторонами акт приемки оказанных услуг. В случае не подписания либо не направления Субподрядчиком мотивированного отказа от подписания акта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, услуги (затраты) считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Субподрядчиком.

  - За нарушение срока оплаты генподрядного вознаграждения и услуг (затрат), предусмотренных пунктами 1.3, 1.13 настоящего Технического задания, Субподрядчик оплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

  - В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания договора Субподрядчик обязуется открыть лицевой счет в УФК (Управлении Федерального Казначейства) по Удмуртской Республике. Без открытия данного лицевого счета оплата по Договору подряда невозможна! До открытия лицевого счета Субподрядчиком, отказ Генподрядчика производить платежи по Договору не является просрочкой Генподрядчика.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по устройству силовых полов согласно разделов «Рабочей документации» ООО ПБК «Скопас» инв.№157-17-АР и данного технического задания.

  - Разработать и предоставить на согласование Проект производства работ.

  - Разработать и предоставить на согласование Технологическую карту на устройство бетонного пола и уплотнение грунта.

  - Комплекс мероприятий по подготовке к прогреву бетона и прогрев бетона, в том числе материалы для прогрева (КТПК и пр.) Субподрядчик обеспечивает себя самостоятельно. Решение о необходимости выполнения прогрева бетона принять совместно с Генподрядчиком и Заказчиком в зависимости от погодных условий.

Стоимость данного комплекса мероприятий и применяемых материалов выделить отдельной строкой в ведомости работ.

  - Конструкцию пола принять согласно Ведомости объемов работ и материалов и данного технического задания.

    - Для помещений раздевальных 146, 147, 152, 153, сан.узлов 143,149, душевых 144, 145, 150, 151, снарядные 148,156, инвентарных 155, 157 принять следующую конструкцию пола:

  - Бетонное покрытие из бетона В22,5 W6 армированная сеткой 8АСКК ом АР 200х200 толщиной 200мм;

  - Утеплитель Карбон солид толщиной 100мм (материал - давальческий);

  - Пленка армированная;

  - Засыпка из крупнозернистого песка фракцией 2,9-5,0мм по ГОСТ 8735-88.

    - Для помещения физкультурно-спортивного зала 154 принять следующую конструкцию пола:

  - Бетонное покрытие из бетона В22,5 W6 армированная сеткой 8АСКК ом АР 200х200 толщиной 200мм;

  - Пленка армированная;

  - Засыпка из крупнозернистого песка фракцией 2,9-5,0мм по ГОСТ 8735-88.

  - Отсыпку основания выполнить песком с послойным трамбованием. Трамбование выполнять грунтокатком. Вдоль стен дополнительно выполнить трамбование ручной бензотрамбовкой.

Результат работ послойного трамбования сдавать Генподрядчику и Заказчику поэтапно.

  - При сдаче выполненных работ Субподрядчик должен провести лабораторные испытания конструкции пола для проверки необходимого набора прочности.

  - Класс бетонной поверхности – А3 (согласно СП 70.13330.2012).

- не допускаются участки неуплотненного бетона;

- не допускаются жировые пятна и пятна ржавчины;

- не допускается обнажение арматуры;

- не допускаются трещины шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1 мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2 мм - в помещении)

- не допускаются раковины диаметром более 4 мм глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5 мм суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;

- не допускаются наплывы и выступы;

  - Для обеспечения требований для бетонных поверхностей классов А3 выполнить шлифование местных выступов и затирку местных впадин для достижения требуемых показателей.

  - Выполнить механизированную шлифовку бетонной поверхности силовой плиты с помощью шлифовальных машин («вертолетов») для стяжки. Данные работы учтены в стоимости работ по устройству бетонного основания

  - Поверхность пола должна быть передана Генподрядчику и Заказчику под дальнейшее устройство чистового пола (спортивный паркет по лагам).

  - Под кирпичные перегородки трибун в/о «4-7/Ж-И» и «4-7/С-Т» (помещения снарядных 148,156) выполнить усиление конструкции пола, согласно узла А на л.60 инв.№157-17-АС3

  - При устройстве работ по утеплению пола под помещениями раздевальных 146, 147, 152, 153, сан.узлов 143,149, душевых 144, 145, 150, 151, снарядные 148,156, инвентарные 155, 157 вынести участок утепления на 1м за границу стен данных помещений (выделено желтым):

Участок в/о «2-10/Ж-И»:

Участок в/о «2-10/С-Т»:

  - Перечень исполнительной документации, которую предоставляет Субподрядчик:

- ППР, Технологическая карта;

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

Журналы

- Журнал бетонных работ;

- Журнал входного контроля;

- Журнал ухода за бетоном;

- Журнал испытания грунта методом стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности;

Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений (форма ГОСТ Р 51872-2002)

- Исполнительная схема пола;

- Протоколы испытаний бетона (приложить копию аттестации лаборатории);

Акты освидетельствования скрытых работ

- Подстилающие слои: гравийные, песчаные, бетонные;

- Гидроизоляция конструкций;

- Изоляция конструкций (утепление);

- Армирование пола;

- Бетонирование пола;

Паспорта, сертификаты

- Сертификаты и паспорта на материалы и изделия, используемые при выполнении работ и др.

  - Перечень нормативной документации, которой необходимо руководствоваться при производстве работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 29.13330.2011 «Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания, фундаменты»;

- ГОСТ Р 59944-2021 СЕТКА КОМПОЗИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ