УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по бурению

ООО «УДС нефть»

М.Ю. Шкляев

____________________

«___» ____________ 2024 г.

Опросный лист

на Емкость на шасси для хранения жидкости

1. Общая информация:

| Наименование организации Заказчика | ООО «УДС нефть» |
| --- | --- |
| Название объекта (проекта) | Емкость доливная на шасси (в габарите ТС) – не менее 48м3 |
| Адрес объекта | РФ, Удмуртская Республика, Сарапульский район, д.Девятово, Азинское м.н. (56.558446, 53.632857). |
| Контактное лицо, телефон, e-mail | Тюфтин Кирилл Владимирович Тел.раб.8(3412) 998000 доб.3277, e-mail: K.Tyuftin@uds18.ru |
| Дата заполнения листа | 24.09.2024 |

2. Технические характеристики:

2.1 Количество емкостей – 1шт.

2.2 Номинальный объем – не менее 45 м3

2.3 Средство передвижения –  3-х осный прицеп, с прицепным устройством.

2.4 Тип днищ - плоские

2.5 Габариты ТС – в габарите ТС, транспортировочные размеры (высота –  2,5 м., длинна – 8 м, ширина – 2,4м.).

2.6 Учесть массу прицепа в рамках осевой нагрузки габаритной массы по дорогам общего пользования

2.7 Хранимая жидкость – нефть, пластовая вода

2.8 Характер среды - агрессивная

2.9 Количество секций - одна

2.10 Материал корпуса Емкости – 09Г2С

2.11 Толщина стенки Емкости – 5мм. (предусмотреть рёбра жесткости)

2.12 Наличие ложементов – определить заводом-изготовителем

2.13 Хомуты (стяжные ленты) - определить заводом-изготовителем в зависимости о конструктивных особенностях

2.14 Наличие внутреннего покрытия - окрашена

2.15 Наименование внутр. покрытия – Велесгард Россия (WG-Велефорс) / Эликор Россия (Эмаль Эликор ЭД), 300 мк.

2.16 Наличие наружного покрытия - окрашена

2.17 Наименование наруж. покрытия - Велесгард Россия (WG-Велефорс Мастик; WG-Сулакавер 2K) / Эликор Россия (Грунт Эликор ЭД), 300мк. Учитывать корпоративные цвета компании

2.18 Дополнительное оснащение:

- Ёмкость оснастить установкой заземления

- Механический уровнемер (показывающий) с перфорированным успокоителем.

- Механизм выравнивания емкости на площадке (Аутригеры).

- Площадка, обслуживающая со складным ограждением (перильные ограждения предусмотреть на шарнирах для быстрого подъема/складывания и фиксации их в транспортном положении).

- Лестница подъемная.

- запасная автошина соответствующего типоразмера

- Предусмотреть уплотнения верхних инспекционных люков, фиксаторы для удержания крышек в открытом состоянии при зачистке.

- Патрубок линии наполнения емкости разместить раздельно от патрубка линии выдачи (гусак).

- Патрубок линии выдачи предусмотреть с нижней части емкости с применением поворотного крана, выход на БРС 2.

- Выход/вход предусмотреть с БРС 2

- Наличие тепловой изоляции – нет

- Миним. t° наружного воздуха - градус(ов) Цельсия – (-40˚С до +40˚С)

2.19 Наличие документации:

- Технологическая схема обвязки (согласовать с заказчиком)

- Паспорт на изделие

- Сертификат соответствия

- Руководство по эксплуатации

- Инструкция по монтажу/демонтажу изделия

- Заводская калибровка ёмкости

3. Комплектация резервуара

3.1 Люк технологический Ду 800 (кол-во шт.) – 2шт.

3.2 Нагреватель - НЕТ

3.3 Патрубок линии выдачи Ду 100 с краном – ДА

3.4 Патрубок линии наполнения Ду 100 – ДА

3.5 Патрубок дыхательный Ду 100 - ДА

3.6 Верхний желоб - НЕТ

3.7 Люк-лаз для зачистки – ДА (шпилечное соединение) 6шт.

3.8 Дополнительные патрубки – НЕТ

3.9 Лестница для обслуживания внутри ёмкости

3.10 Механический указатель уровня

4. Навесное оборудование

4.1 Ящики (лотки) сбоку/снизу, не выступающие за габариты емкости, для укладки противооткатов и запасных автошин.

5. Доставка

5.1 Необходимость доставки - ДА

5.2 Метод доставки - Автотранспорт

5.3 Адрес доставки – РФ, Удмуртская Республика, Сарапульский район, д.Девятово, Азинское м.н. (56.558446, 53.632857).

5.4 Грузополучатель – ООО «УДС нефть»

5.5 Срок поставки: ноябрь 2024.

6. Дополнительные сведения или схема Заказчика (примерная схема доливной емкости):