УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора –

главный инженер

ООО «УДС нефть»

__________А.М. Перминов

«___»__________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выбор подрядной организации на проведение натурных исследований атмосферного воздуха на границах СЗЗ и жилой зоны и контроля промышленных выбросов на объектах Заказчика

Объект ООО «УДС нефть» - Удмуртская Республика, Пермский край

Обязательные условия организационного характера:

1.	Исполнитель обязуется своими силами выполнить услуги по отбору проб для лабораторных исследований.

2.	Исследования должны быть проведены лабораторией, имеющей право ведения подобных работ. Привлечение Исполнителем Субподрядчиков (третьих лиц) для выполнения работ/оказания услуг на объектах (территории) Заказчика допускается. В случае привлечения Субподрядчиков к ним применяются все требования, что и к Исполнителю.

3. Исполнитель предоставляет оригиналы протоколов лабораторных исследований в течение одного месяца после проведения замеров в электронном и бумажном видах.

4.	Стоимость услуг должна включать все затраты Исполнителя, связанные с оказанием данной услуги, в том числе с доставкой оригиналов документов до Заказчика.

5. Заказчик имеет право изменить количество объектов в случае производственной необходимости на любом этапе договора. При этом оплата будет осуществляться за фактически выполненные Исполнителем услуги, оформленные подписанными обеими сторонами Актами сдачи-приемки работы.

6. Условия оплаты – 100% оплата после получения Заказчиком оригиналов протоколов по всем объектам на бумажном носителе и в электронном виде, и двусторонним подписанием Актов выполненных работ. Оплата не ранее 45 и не позднее 60 календарных дней с даты подписания Актов выполненных работ, на основании выставленных счетов, счетов-фактур.

5. Периодичность исследований – один раз в год.

6.	Место отбора проб представлено в плане-графике натурных исследований и контроля промышленных выбросов

7. Период проведения работ – январь 2025 г. – декабрь 2027 г.

Приложения:

- План натурных исследований атмосферного воздуха на границах СЗЗ и жилой зоны и контроля промышленных выбросов на 6 л. в 1 экз..

Составил: главный специалист по ООС                                                     Э.Ю. Кириллова

Согласовано: заместитель начальника службы ПБ, ОТ и ОС Н.С. Кухлевская

Приложение 1

к техническому заданию на выбор подрядной организации на проведение натурных исследований атмосферного воздуха на границах СЗЗ и жилой зоны и контроля промышленных выбросов на объектах Заказчика

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Номер контр. точки | Место отбора проб | Исследуемые вещества и факторы техногенного воздействия |  | Срок проведения, частота измерений и отбора проб |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кулигинское | Пермский край, Ординский район, 25 км к юго-западу от п. Орда | РТ №7 | Восточная граница СЗЗ на скв. 68 с ПНН Широта 57,042466°С Долгота 56,554963°В | 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 410 | Метан |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол |  |  |  |
| 2 | Зотовское | Удмуртская Республика, Красногорский р-н, 95-100 км к северу от города Ижевск и в 8 км к северу от районного центра село Красногорское | РТ №6 | Северная граница ориентировочной СЗЗ Широта 57,764734°С Долгота 52,561754°В | 616 | Диметилбензол (ксилол) (смесь о-, м-, п- изомеров (метилтолуол)) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
| 3 | Потаповское | Удмуртская Республика, Красногорский р-н, 95-100 км к северу от города Ижевск и в 8-12 км к северо-востоку от районного центра село Красногорское | РТ №41 | Западная граница ориентировочной СЗЗ Широта 57,735562°С Долгота 52,661384°В | 602 | Бензол | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
| 4 | Нефедовское | Удмуртская Республика, Красногорский р-н, 156 км к северу от города Ижевск и в 350-400 м к северо-востоку от деревни Прохорово | РТ №26 | Восточная граница СЗЗ, в 500 м восточнее ППСН, на обочине автомобильной дороги Широта 57,749543°С Долгота 52,803749°В | 602 | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол |  |  |  |
|  |  |  | Организованный ИЗАВ №0101 | Теплогенератор УТКА-1. Труба | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |
| 5 | Опаринское | Удмуртская Республика, Сарапульский район | РТ №3 | Северная граница ориентировоч-ной СЗЗ (Широта 56,293731°С, Долгота 53,652136°В) | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 327 | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) |  |  |  |
| 6 | Юньгинское и Камское | Удмуртская Республика, Каракулинский р-н | РТ №24 | Южная граница СЗЗ ЗУ 18:11:045001:195, Точка с координатами Широта 56,001084°С Долгота 53,629141°В | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |
|  |  |  | РТ №10 | Южная граница СЗЗ ЗУ 18:11:061001:107, Точка с координатами Широта 55,974543°С Долгота 53,810524°В | 301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |
| 7 | Азинское | Удмуртская Республика, Сарапульский район, 1 км северо-западней д. Девятово | РТ №47 | Восточная граница СЗЗ Удмуртская Республика, Сарапульский район, 1 км северо-западней д. Девятово Широта 56,560846°С Долгота 53,622214°В | 410 | Метан | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 (исключая метан) |  |  |  |
|  |  |  | РТ №48 | Северная граница д. Девятово, Сарапульского района, УР Широта 56,551125°С Долгота 53,643558°В | 410 | Метан | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 415 | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 (исключая метан) |  |  |  |
| 8 | Ялыкское и Костоватовское | Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Соколовка | РТ №45 | Граница жилой зоны Широта 56,267690°С Долгота 53,993505°В | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 333 | Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 602 | Бензол |  |  |  |
|  |  |  | РТ №19 | Восточная граница СЗЗ (КН ЗУ 18:18:025001:499) Широта 56,256606°С Долгота 54,001759°В | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 333 | Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 602 | Бензол |  |  |  |
| 9 | Курягинское | Удмуртская Республика, Камбарский район, в районе с. Камское | РТ №3 | Северная граница СЗЗ ЗУ 18:10:014009:21 Широта 56,290183°С Долгота 54,133099°В | 301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 410 | Метан |  |  |  |
| 10 | Верх-Сыпанское | Пермский край, Чердынский район, в 15 км от с. Вильгорт | РТ №10 | Восточная граница ориентировочной СЗЗ Широта 60,667355°С Долгота 56,425381°В | 328 | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 410 | Метан |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 602 | Бензол (циклогексатриен; фенилгидрид) |  |  |  |
| 11 | Высоковское | Пермский край, Березовский район | РТ №53 | Восточная граница ориентировочной СЗЗ Широта 57,661052°С Долгота 57,152853°В | 301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 328 | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 333 | Сероводород (дигидросуль фид; водород сернистый; гидросульфид) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол (ксилол) (смесь о-, м-, п- изомеров (метилтолуол)) |  |  |  |
| 12 | Ивановское | Пермский край, Куединский район | РТ №27 | Южная граница ориентировочной СЗЗ (500 м южнее границы ППСН Ивановского мн, на 35 метров правее обочины дороги) Широта 56,491567°С Долгота 55,108142°В | 301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 333 | Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) |  |  |  |
|  |  |  | РТ №30 | Северо-восточная граница жилой зоны (Пермский край, Куединский район, с. Верхняя Сава, ул. Подгорная, дом 10, кадастровый № 59:23:0321002:16) Широта 56,463210°С Долгота 55,111597°В | 301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 333 | Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) |  |  |  |
| 13 | Мутнинское | Чусовской район Пермский края | РТ №4 | Северо-западная граница СЗЗ Точка с координатами Широта 58,320858°С Долгота 56,911098°В | 328 | Углерод (пигмент черный или углеродсодержа-щий аэрозоль (сажа)) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 333 | Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |
| 14 | Иликовское | Пермский край, Куединский район | КТ№20 | Южная граница СЗЗ Широта 56,294814°С Долгота 56,839068°В | 328 | Углерод (пигмент черный или углеродсодержа-щий аэрозоль (сажа)) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |
| 15 | Мальцевское | Пермском крае, Чердынском районе | РТ №13 | Восточная граница СЗЗ Широта 61,0287°С; Долгота 57,0859°В | 301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Инструментальный метод контроля |  |
|  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |

Составил: главный специалист по ООС                                                                 Э.Ю. Кириллова

Согласовано: заместитель начальника службы ПБ, ОТ и ОС                              Н.С. Кухлевская