Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поставке, монтажу и диспетчеризации лифтового оборудования,

в т.ч пусконаладочных работ

объект «Многофункциональный комплекс, расположенный на участке, ограниченном улицами Пушкинской, Красноармейской и пер. Северным в Октябрьском районе г. Ижевска. Офисный центр – 4-й этап"

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Парус Юг», ИНН1840070407

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №537/19-3-АС ООО ПБ "Чайка Лаб" и дизайнпроект 216.24/ДП ООО «Ригель».

На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ПОЦ

Код затрат: D1010

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), в т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, проведение пусконаладочных работ, сдача результата выполненных работ.

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - В стоимость работ входит:

а) все вспомогательные машины и механизмы, средства подмащивания, лебедки, сопутствующие комплектующие детали и приспособления, необходимые для сдачи лифта, а также материалы (кронштейны, болты, анкеры, направляющие и другие металлоконструкции лифтовой шахты, оформление порогов). При возведении стен шахты лифтов закладные детали не устанавливались, производить крепление конструкций, необходимых для монтажа лифтов, при помощи анкеров. Предоставить в исполнительной документации Протокол испытания анкеров.

б) монтаж и устройство диспетчерской связи с выводом сигнала на дежурный пульт обсуживающей организации; устройство освещения лифтовой шахты и машинного отделения; пусконаладочные работы.

в) сдача Субподрядчиком лифтов в эксплуатацию обслуживающей организации и получение оценки соответствия лифтов в аккредитованном органе сертификации лифтов.

г) устройство зашивки внутренней отделки лифта фанерой на период строительства и передачи собственникам.

д) участие Субподрядчика в проведении комплексных испытаниях систем пожарной защиты.

  - В стоимость работ не входит: обеспечение Субподрядчика временной точкой подключения к сети электро- и водоснабжения; подключение групп учета электрической энергии; бытовых помещений Субподрядчика к сети электроснабжения; услуги лифта; услуги подъемных механизмов: башенного крана, мачтового подъемника; услуги стропальщика (оператора подъемника); услуги электромонтажника; расходы на электро- и водоснабжение.

  - Приобретение и поставку материалов и оборудования осуществляет Субподрядчик.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Инспекции государственного надзора. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах.

  - Субподрядчик обязан участвовать в проведении комплексных испытаний на объекте по завершению работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-5: авансирование лифтового оборудования (стоимость лифтового оборудования равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности).

Цена на лифтовое оборудование, указанная в сметной документации, является твердой, указывается в наименование валюты, оплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.

- Первый авансовый платеж в размере размер первого аванса в % от стоимости лифтового оборудования, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

- Второй авансовый платеж в размере 100% стоимости оборудования - размер первого аванса в % от стоимости лифтового оборудования подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения извещения от Субподрядчика об отгрузке оборудования и выставления Субподрядчиком счета на оплату.

- Обязательные условия производственного характера.

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по поставке, монтажу и диспетчеризации лифтового оборудования, проведению пусконаладочных работ с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» (в том числе изменений к ней), ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данному техническому заданию.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), управляющей компании, Инспекции государственного надзора.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой Субподрядчиком:

- Акты на скрытые работы;

- Исполнительные схемы и чертежи;

- Паспорта на установленное оборудование, в том числе гарантийные талоны;

- Отчет о проведении пусконаладочных работ и технического освидетельствования лифтов;

- Журнал проведения электроизмерительных работ (отчет);

- Технический отчет по испытаниям и измерениям, исполнительные принципиальные электрические схемы согласно СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- Акт участия в комплексных испытаниях;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

- ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 (глава 5.5);

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Выполнить поставку лифтового оборудования производства «КОYO». Возможна поставка аналога лифтового оборудования без ухудшения технических характеристик по согласованию с Заказчиком.

  - Перед заказом лифтового оборудования согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком его характеристики.

| Наименование | Лифт №1 (800 кг) | Лифт №2 (800кг) | Лифт №3 (800кг) | Лифт №4 (1000кг) |  | Лифт №5 (1000кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота этажа | Согласно проекту 537/19-3-АС |  |  |  |  |  |
| Скорость подъема, м/с | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Число остановок кабины | 11 |  |  |  |  |  |
| Предел огнестойкости дверей шахты/Стенок шахты | EI 60 / EI 150 |  |  |  |  |  |
| Конструкции шахты лифта | монолитный железобетон |  |  |  |  |  |
| Машинное помещение | нет |  |  |  |  |  |
| Тип дверей шахты | Предпочтительно - двери центрального открывания (раздвижные по обе стороны), либо горизонтально-раздвижная телескопическая дверь одностороннего открывания |  |  |  |  |  |
| Размер кабины (ШхГхВ), мм | 1350х1400х2100 |  |  |  | 2100 х1100х2100 |  |
| Грузоподъемность, кг | 800 |  |  |  | 1000 |  |
| Кол-во дверей шахты | 11 |  |  |  |  |  |
| Остановка в подвале | есть |  |  |  |  |  |
| Остановка на кровле | нет |  |  |  |  |  |
| Режим перевозки пожарных подразделений (ППП) | нет |  |  | есть |  | нет |
| Производитель/марка | «KOYO» |  |  |  |  |  |

  - Размер лифтовой кабины, расположение дверей, панелей управления, зеркал и поручней.

| * панель управления |  |
| --- | --- |
| * зеркало на всю высоту и ширину кабины |  |
| * поручень |  |

4.3.1. Шкафы управления лифтами расположить на последнем этаже – дополнительно согласовать с заказчиком место установки шкафов управления, предусмотреть увеличение длины кабеля для подключения шкафов.

Осуществлять монтаж шкафов управления с учетом возможности беспрепятственного доступа обслуживающей организации.

    - Алгоритм работы автоматики управления:

- Возможность вызова на этаж второго лифта, когда один лифт занят (например, производят загрузку мебели, стройматериалов, т.е. двери лифта открыты - лифт занят).

- Лифты должны работать по "собирательному вниз" принципу пассажиров.

- При возможности алгоритма работы автоматики предусмотреть: в режиме ожидания лифты должны находиться на разных этажах: лифт №1 на 1 первом этаже, лифт №2 по середине.

    - Наличие дополнительных систем безопасности:

- Индикатор перегрузки кабины, защита от проникновения в шахту лифта, лучевая защита по всей высоте дверного проема от преждевременного закрытия в двух уровнях.

    - Система микроклимата в кабине лифта - вентиляция кабины.

5. Материалы наружной и внутренней отделки лифтов

| Лифты №1, 2, 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материалы отделки дверей кабины и дверей шахты. Отделка откосов и лифтовых порталов | Шлифованная нержавеющая сталь – KYDM-022A, ROSE GOLD |  |
| Материал отделки стен кабины | Шлифованная нержавеющая сталь - KYDM-022A, ROSE GOLD |  |
| Материал отделки пола | Локальная отделка – подготовка основания под укладку керамогранита |  |
| Поручни | KYH-F104, цвет KYDM-022 |  |
| Плинтусы | KYDM-022 |  |
| Зеркала | KYM-3. Зеркало в полную ширину и высоту кабины (состоит из 2 частей, разделено поручнем) |  |
| Декоративный потолок | Декоративный потолок KYT-D115. Освещение – светодиодные лампы Отделка – KYDM-022 |  |
| Сигнализационные устройства | Панель управления - KYCOP30, цвет КYDM-022 Дисплей ЖК 10.4» с фото/видео Кнопки цвет –KYDM-022, с белой индикацией | Пост вызова и индикаторы на этажах – KYIND20, цвет - КYDM-022 Кнопки – BP31, цвет – KYDM022 (наносится шрифт Брайля) |
| Лифты №4,5 |  |  |
| Материалы отделки дверей кабины и дверей шахты. Отделка откосов и лифтовых порталов | Шлифованная нержавеющая сталь – KYDM-006А, BLACK TITANIUM |  |
| Материал отделки стен кабины | Шлифованная нержавеющая сталь - KYDM-006A, BLACK TITANIUM |  |
| Материал отделки пола | Локальная отделка – подготовка основания под укладку керамогранита |  |
| Поручни | KYH-F104, цвет - KYDM-006 |  |
| Плинтусы | KYDM-006 |  |
| Зеркала | KYM-3. Зеркало в полную ширину и высоту кабины (состоит из 2 частей, разделено поручнем) |  |
| Декоративный потолок | Декоративный потолок KYT-D130*. Освещение – светодиодная панель. 1 шт - с функцией перевозки пожарных подразделений Отделка – KYDM-006 |  |
| Сигнализационные устройства | Панель управления - KYCOP30, цвет КYDM-006 Дисплей ЖК 10.4» с фото/видео Кнопки цвет - КYDM-006 с белой индикацией | Пост вызова и индикаторы на этажах – KYIND20, цвет - КYDM-006 Кнопки – BP31, цвет – KYDM006 (наносится шрифт Брайля) |

|  | расположение поста вызова кабин на этаже (указано ориентировочно) |
| --- | --- |

6. Особые условия

  - Внешний вид вызывных панелей, табло местонахождения лифта, внутреннюю отделку лифтовой кабины согласовать с Заказчиком перед закупкой оборудования;

  - Необходимо дополнительно установить: индикатор перегрузки кабины, защита от проникновения в шахту, инфракрасную защиту по всей высоте проема от преждевременного закрытия дверей, кнопки принудительного открытия и закрытия дверей;

  - Выполнить защиту дверей лифтовых кабин пленкой на период строительства и передачи собственникам;

  - В течение 10 рабочих дней после уведомления о готовности лифтовых шахт Подрядчик обязан осуществить осмотр основания лифтовых шахт на объекте строительства для последующей приемки основания и подписания соответствующего акта приемки. При наличии замечаний к качеству лифтовых шахт Подрядчик направляет замечания в адрес Заказчика в течение 5 рабочих дней. Повторная приемка будет осуществляться по письменному уведомлению Подрядчика Заказчиком;

  - Заказчик предоставляет:

- непосредственно до места установки Щита питания лифтов - линии для электроснабжения лифтов;

- до лифтовых шахт - группы освещения шахт лифтов (если предусмотрено проектом);

- до лифтовых шахт - точку присоединения к заземляющему устройству через систему уравнивания потенциалов;

  - Выполнить весь комплекс работ по заземлению лифтового оборудования, направляющих и ограждающих конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;

  - Выполнить освещение и розетки в соответствии с нормативно-технической документацией в лифтовых помещениях, кабинах лифтов, лифтовых шахтах.