Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству системы фасадной теплоизоляционной композиционной ("мокрый фасад"), в том числе с облицовкой декоративным кирпичом и устройством декоративных элементов из композитных панелей

«Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М. Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Грибоедов», ИНН 1840070407

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №0013-18/21-АР, №0013-18/21-АС1, ООО ПБ «Чайка Лаб» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: КНГ2

Код затрат: В2011

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Допуск работников на строительную площадку осуществляется строго при наличии у работника пропуска, оформленного в службе безопасности Генподрядчика. К рабочим местам допускаются рабочие, имеющие все необходимые средства индивидуальной защиты.

  - Генподрядчик предоставляет место для установки контейнеров и мест складирования.

  - Наличие собственной производственно-технической базы. Иметь положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР работы на высоте, ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований нормативной документации, Субподрядчик обязан устранить замечания за свой счет. Материалы, необходимые для устранения замечаний, приобретаются Субподрядчиком за свой счет.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса и каменной кладки, все выявленные впоследствии недостатки устраняются за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - Также в стоимость работ входит:

а. Все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

б. Все расходные материалы необходимые для выполнения работ по договору;

в. Затраты на зимнее удорожание, затраты на содержание строительной площадки, накладные, плановые, транспортные, заготовительно-складские расходы;

г. В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы.

  - Субподрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в Техническом задании.

  - При выявлении необходимости выполнения работ сверх проектных, ввиду изменения рабочей документации или по требованию Генподрядчика, составляется Акт о выявлении дополнительных работ с утверждением Генподрядчиком и Субподрядчиком, с указанием причин возникновения выявленных дополнительных работ.

  - Генподрядчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ, корректировки конструктива изделий и конструкций, а также изменение материала.

  - Ежедневно по окончанию монтажных работ, Субподрядчик выполняет:

а. Уборку мест проведения работ от строительного мусора, образованного от Субподрядчика, и складирование строительного мусора в специально отведенное для этих целей на стройплощадке место.

б. Очистку смонтированных конструкций

  - При получении замечаний (по качеству, ТБ, организации производства) Субподрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по устройству «мокрых фасадов» согласно «Рабочей документации», в том числе изменений к ней, ведомости работ и материалов и данному техническому заданию.

  - До начала производства работ выполнить геодезическую съёмку наружных стен для выявления мест по значительным отклонениям, которые повлекут за собой увеличение норм расходов материала.

  - При производстве работ строго соблюдать технологию производства работ по монтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК).

  - Устройство системы фасадной теплоизоляционной композиционной с облицовкой декоративным кирпичом вести согласно альбому технических решений №BWHM130222 «Baumit – White Hills Mineral».

  - До начала производства работ по устройству «мокрых фасадов» выполнить зачеканку горизонтального шва минеральной ватой с последующей герметизацией всех примыканий кладки из блоков к ж/б пилонам (вертикальных и горизонтальных) вилатермом и далее нетвердеющим герметиком – гермобутилом.

  - Выполнить установку оконных отливов. Оконные отливы устанавливать строго, соблюдая рекомендации по установке.

  - Выполнить герметизацию стыка – примыкание утеплителя к оконному профилю соблюдая рекомендации по установке.

  - ИТР Субподрядчика, ответственный за производство работ, должен быть обучен, аттестован в установленном порядке по охране труда, промышленной безопасности, охране труда при выполнении работ на высоте, на 3 (третью) группу (Приказ Минтруда РФ № 782н от 16.11.2020 года).

  - Работники Субподрядчика должны быть обучены в установленном порядке по охране труда, а также по охране труда, при выполнении работ на высоте, на 1 (первую) группу (Приказ Минтруда РФ № 782н от 16.11.2020 года).

  - Генподрядчик оставляет за собой право корректировки объемов выполненных работ согласно фактически выполненным работам.

  - Все применяемые материалы должны быть сертифицированы по СФТК.

  - Послойная сдача результатов выполненных работ представителям Генподрядчика (в обязательном порядке).

  - По окончании работ по устройству «мокрых фасадов» провести очистку оконных конструкций, в том числе откосов и отливов.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Акт приемки/передачи фасада под отделку (по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»)

- Акты освидетельствования скрытых работ:

- Подготовка основания;

- Крепление теплоизоляции;

- Армирование проемов и углов;

- Устройство армированного слоя;

- Грунтование поверхностей;

- Акт приемки выполненных работ по СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- Акт освидетельствования скрытых работ: устройство герметизации примыкания каменной кладки к ж/б пилонам;

- Акты на скрытые работы предоставлять по захваткам (поэтапно);

- Исполнительные схемы по каждой стороне фасада здания;

- Сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие происхождение материалов и подтверждающие их качество и сроки годности;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных, строительных и ремонтно-строительных работ»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

- СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями;

- Альбом технических решений №BWHM130222 «Baumit – White Hills Mineral»;

- СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий";

- ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций;

- ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 54358-2017 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия;

- ГОСТ Р 54359-2017 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия;

- ГОСТ Р 58359-2019 Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия;

- Альбомы Технических Решений производителей строительных материалов, применяемых при производстве работ;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Для подачи тендерного предложения допускается применение материалов, следующих СФТК: Ceresit, Weber, Caparol Capatect.

  - Производителя (поставщика) утеплителя определяет Заказчик после проведения тендера на поставку.

  - В случаи изменения срока начала (окончания) работ, увеличения до 90 календарных дней, по инициативе Генподрядчика, Субподрядчик гарантирует выполнение работ по стоимости работ, предусмотренной приложением №1 к договору.

  - Субподрядчик собственными силами и в счет договорной стоимости работ выполняет (учесть в стоимости работ):

4.1.1 Увеличение норм расхода утеплителя, клеевого состава, армирующей смеси и т.д. в связи с выполнением работ в неблагоприятные погодные условия.

В ведомости предусмотрены усредненные нормы расхода в соответствии с нормативно-технической документацией и паспортов заводов-изготовителей. Указанные нормы расходов являются твёрдыми и не подлежат пересмотру Генподрядчиком вне зависимости от условий, влияющих на перерасход материала.

4.1.2 Стоимость проведения испытания конструкций «на вырыв» (корзины под кондиционеры, декоративные фасадные элементы), декоративное ограждение (кровля, по ГОСТ 25772-2021) сертифицированной лабораторией.

4.1.3. Стоимость разработки деталировочных чертежей и узлов креплений.

    - Стоимость все направляющие, кронштейны, фасонные элементы, уголки, уплотнители, метизы и т.д. учесть в стоимости комплекта материалов по монтажу подсистемы НВФ на 1-ом этаже.

    - В стоимости работ по установке корзин под кондиционеры учтена стоимость работ по установке кронштейнов и сборке фасадных корзин.

    - В стоимости работ по устройству защитного армированного слоя учтена стоимость работ и материалов, необходимых для установки усиливающих элементов для оконных и дверных проемов по углам.

    - В стоимости работ по облицовке оконных откосов металлическими фасадными кассетами учтена стоимость по их изготовлению (раскрою) и монтажу.

    - Стоимость работ по выгрузке материалов на объекте, поставляемых Генподрядчиком.

В случае, если Субподрядчик по какой-либо причине не может осуществить выгрузку, материал выгружает Генподрядчик с перевыставлением затрат Субподрядчику.

  - Субподрядчик в течении 14 календарных дней, после проведения конкурсной процедуры, направит в адрес Заказчика замечания (предложения) к проектной документации. При отсутствии замечаний проектная документация считается переданной в объёме, достаточном для качественного выполнения работ и не содержащей ошибок.

Генподрядчик оставляет за собой право, в дальнейшем отказать в приемке дополнительных видов (объёмов) работ, не учтенных подрядчиком при приемке проектной документации.

  - До начала производства работ Субподрядчик должен разработать и согласовать с Генподрядчиком деталировочные чертежи и узлы крепления конструкций (крепление корзин к мокрому фасаду, монтаж декоративно-выступающих элементов из металлических фасадных кассет, ограждение парапета ОГ1-ОГ11), а также деталирочные чертежи на монтаж НВФ из композитных панелей на 1-м этаже.

Элементы должны обеспечивать безопасную эксплуатацию, выдерживать ветровые и снеговые нагрузки в соответствии с требованиями, изложенным в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

  - Производство работ одновременно осуществлять минимум с 6-ти фасадных подъёмников (люлька строительная).

  - До начала проведения испытаний Субподрядчик обязан согласовать лабораторию с Генподрядчиком (предоставляет необходимые документы по запросу).

  - Субподрядчик оформляет и ведет журнал входного контроля получаемых материалов на бумажном носителе по форме согласно приложению «И» СП 48.13330.2019. По требованию Генподрядчика предоставляет журнал в течении 2-х рабочих дней.

  - Декоративную штукатурку на вентшахтах на кровле не выполнять.

  - Каждый раз перед производством работ повышенной опасности (на высоте), Субподрядчик, накануне дня работ, информирует Генподрядчика о планируемых работах и оформляет наряд-допуск на проведение работ, в двух экземплярах.

  - Подачу материалов через оконные конструкции не выполнять.

  - Возможные узлы для монтажа декоративных элементов из металлокасет RAL 1034 у оконных проемов. Субподрядчик обязан разработать деталировочный чертеж на согласование:

4.20. Возможный узел крепления декоративного ограждения парапета на кровле. Субподрядчик обязан разработать деталировочный чертеж на согласование:

  - Возможный узел крепления корзин для кондиционеров к фасаду. Субподрядчик обязан разработать деталировочный чертеж на согласование.