Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по чистовой отделке квартир 02-07-02, 02-10-03, 02-02-01 «под ключ», в том числе установка сантехнического и электрического оборудования с прокладкой инженерных коммуникаций

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке, ограниченном улицами Пушкинской, Красноармейской и пер. Северным в Октябрьском районе г. Ижевска.  Жилой дом по пер. Раздельному - 2- й этап»

Застройщик: ООО СЗ «ПАРУС ЮГ», ИНН 1831194893

Заказчик: ООО «Заречный квартал», ИНН 1832115502

Проект: Дизайн-проекты, разработанные ООО "Заречный квартал" (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект рабочей документации передан Подрядчику.

Код объекта: П4

Код затрат: C30

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента подписания последней КС по работам, указанным в Приложении 1

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Подрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - При наличии подписанного Подрядчиком акта приема-передачи помещения (объект выполнения работ) все выявленные впоследствии недостатки устраняются за счет Подрядчика. Подрядчик отвечает за сохранность всех конструкции: окна, витражи, радиаторы и т.д., установленных в помещении. В случае обнаружения дефекта на конструкциях, после подписания акта приема-передачи данный дефект должен быть устранен силами и средствами Подрядной организации. В случае отказа от устранения дефекта, Заказчик имеет право устранить дефект силами сторонней организации, с перевыставлением затрат на Подрядную организацию или удержанием данной суммы из выполнения.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Подрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Подрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - Так же в стоимость работ входит:

- все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

- стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, а также антикоррозийная защита конструкций, защитная пленка, скотч, кисти и прочее);

- затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали и сетки, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости и прочее;

- работы по заделке мест примыкания монолитных ж/б перекрытий к межквартирным стенам и межкомнатным перегородкам (при необходимости);

- алмазная резка до нужных размеров керамогранита;

- запиливание керамогранита на наружных углах под 45 градусов;

- выполнение примыканий пола к двери квартирной, двери межкомнатной после установки дверей;

- в расценку по окраске стен включить работы демонтаж/монтаж: радиаторов, розеток, выключателей и других элементов внутриквартирных инженерных систем, F-образного оконного ПВХ профиля (при наличии);

- в стоимость расценки по устройству полов из ламината включить работы по подрезке по длине и ширине, устройство отверстий под трубопровод, материал и установку декоративных колец на трубопровод (цвет подобрать под цвет ламината), а также стоимость скотча для склеивания подложки.

- в стоимость расценки на монтаж труб водоснабжения и водоотведения в том числе входит стоимость отводов, тройников, переходов, метизов, хомутов для крепления труб.

- в стоимость расценки по установке унитаза/инсталляции включить работы по подключению сантехнических приборов и устройств к системам ХВС, водоотведения. Туалетные сидения оставить в упаковке рядом с унитазом (при условии, что сиденье съемное).

- в стоимость расценки по монтажу полотенцесушителей включить крепежи, фитинги, метизы.

- в стоимости установки двери учесть монтаж защелок, замков, планок, петель, ручек и пр. В дверях в санузлы и ванные комнаты изнутри установить вертушёк с дверной задвижкой.

- установка заглушек из пеноплекса в местах установки вентрешеток и смотровых лючков, во избежание загрязнений внутри коммуникационных ниш;

- затраты на клининговые услуги помещения в комплексе, в т.ч. очистка оконных и витражных конструкций, керамогранита, дверей, люков от следов строительных смесей и краски. Без выполнения влажной уборки в помещении, работы считаются не выполненными.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Заказчиком и Подрядчиком.

1.9. Сдача результата выполненных работ собственнику помещения или его законному представителю в присутствии Заказчика или его представителя.

1.10. Выгрузка материалов и их подача на этаж осуществляется Подрядчиком.

1.11. Заказчик оставляет за собой право

- Условия и порядок расчетов

  - Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, (в том числе НДС), подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

2.2. Оплата работ производится Заказчиком при соблюдении совокупности следующих условий:

1) отсутствие замечаний по качеству работ со стороны Заказчика;

2) передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации;

3) подписание без замечаний участниками долевого строительства актов выполненных работ (приема передачи), подписываемых между Заказчиком и Участниками долевого строительства в рамках, заключенных между ними договоров подряда (долевого участия в строительстве).

- Обязательные условия производственного характера.

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по чистовой отделке квартир 02-07-02, 02-10-03, 02-02-01 установке сантехнического и электрического оборудования с прокладкой инженерных коммуникаций, в том числе участие в итоговой комиссии и передаче помещений Собственникам, согласно «Рабочей документации», данного технического задания, ведомости объемов работ и материалов.

  - Во время передачи квартир (помещений) Собственникам, обеспечить присутствие представителя Подрядчика для оперативного устранения замечаний по выполненной отделке.

  - До начала производства работ в обязательном порядке совместно с Заказчиком убедиться (провериться), что проложены все необходимые инженерные коммуникации.

  - Рекомендуется использование отделочных строительных материалов повышенного качества (российского и импортного производителей).

  - Перед началом производства работ Подрядчик должен обернуть защитной полиэтиленовой пленкой выпуски водопровода и канализации, приборы отопления, двери, водомерные узлы и т.д., для защиты от загрязнения. Предусмотреть съемные защитные экраны из Пеноплекс по размеру проема для защиты установленных витражных оконных конструкций от загрязнений и повреждений. Подрядчик приступает к отделочным работам только после сдачи данных подготовительных работ Заказчику.

  - При необходимости пробивки отверстий, бурение, штробление борозд стен и перекрытий под предусмотренные проектом сети и заделку отверстий после выполнения работ, Подрядчик выполняет своими силами с предварительным согласованием с Заказчиком.

  - Закуп кабельной и электротехнической продукции производить после фактического замера трасс и сверки с проектом.

  - Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ 22483-2012, проекту и или согласовывается к применению в индивидуальном порядке с Заказчиком. В период монтажа будут проводиться замеры по сечению кабеля, в случае обнаружения не соответствия, будет производиться замена кабеля и штукатурные работы за счет Подрядчика. Замеры проводятся с составлением Акта, без акта монтаж запрещён. Поставка кабельно-проводниковой продукции согласно ТУ не допускается!

  - Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации:

- Приказ о назначении ответственных лиц.

- АОСР на устройство «теплых» полов.

- АОСР на электромонтажные работы;

- АОСР на сантехнические работы;

- Исполнительная схема внутренних сетей по помещениям с учетом разводки по стенам, в кабельных контракциях скрыто.

- Исполнительные схемы систем водопровода и канализации, в том числе: поквартирные исполнительные схемы внутренних сетей.

- Сертификаты соответствия и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы.

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».

- СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88».

- СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов.

- ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия.

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

- СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего с использованием металлополимерных труб.

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб.

- СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена.

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Перед началом производства работ Подрядчик принимает от Заказчика помещения квартир под производство работ с подписанием Актов приема-передачи, после подписания данного акта замечания не принимаются.

  - При приемке помещений квартир по акту приема-передачи для выполнения работ по договору, Подрядчик несет полную ответственность за смонтированные ранее и в период производства работ конструкции (окна, двери и т.д.) и инженерные системы.

  - Перед началом выполнения «мокрых» работ по шпаклеванию стен, облицовке керамогранитом, окраске Подрядчик за свой счет должен обеспечить защиту смонтированных финишных конструкций (дверей, окон, щитов под инженерные коммуникации, выпуски труб, электротехнические установочные изделия и другое).

  - Для предотвращения появления трещин на прошпатлеванной поверхности произвести обработку мест примыканий разнородных материалов, углов стыков потолков и стен, укрепление отдельных мест потолков и стен с применением конструкционных стеклотканевых сеток и самоклеящихся серпянок.

  - Подрядчик несет ответственность за ущерб, принесенный действиями (бездействием) своих сотрудников (приведение в негодность материалов, конструкций). В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик.

  - Для всех видов покрытий не допускаются любые нарушения целостности поверхности: пробои, порезы, вздутия, расслоения, отслоения, трещины и др.

  - Крепление опанелки межкомнатных дверей выполнить скрыто (не должны быть видны шляпки гвоздей).

  - Перепад между различными типами покрытия пола должен быть не более 0,5мм на 2 метра.

  - Не допускается наличие царапин, раковин, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника).

  - Оклейку обоями выполнить без видимых стыков (стык на обоях не должен быть виден с расстояния 50см.) При визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускается воздушных пузырей, замятин, пятен и других загрязнений, а также доклеек и отслоений.

  - Крышки распаячных коробок «спрятать» под обои.

  - На уровень натяжных потолков выполнить перенос пожарных датчиков. Стоимость должна быть учтена в расценке на устройство натяжного потолка. Установить закладные детали под потолочные светильники.

  - Установить закладные детали для дверей купе под натяжным потолком. Стоимость должна быть учтена в расценке на устройство натяжного потолка.

  - Цвет, фактура и дизайн напольной, настенной плитки одного артикула не должны отличаться.

  - Предусмотреть ревизионные люки по месту. Доступ к запорной арматуре, счетчикам должен быть свободным. При ограничении открывания лючка выполнить его перенос, в т.ч. счетчика и запорной арматуры. Обязательно показать данный факт Заказчику до начала работ и получить согласование.

  - Использовать по назначению установленные раковины, ванны, унитазы, душевые поддоны категорически запрещается. При выявлении данного факта Подрядчик приобретает и устанавливает новый комплект сан фаянса, а также выплачивает штраф 50 000 руб.

  - Самостоятельно, еженедельно осуществлять вывоз строительного мусора, полученного в результате производства своих работ.

  - После окончания работ выполнить влажную уборку помещений, мойку окон с внутренней стороны (если окно считается конечной ограждающей конструкцией, мойку окон с внутренней и наружной стороны (если за окном имеется эксплуатируемый балкон), снятие пленки и упаковочных материалов с окон, дверей или других конструкций (при их наличии).

  - Подрядчик обязан обеспечить высокую культуру поведения и общения своих специалистов в месте выполнения работ и на территории домовладении, в котором оно расположено.