Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству навесной фасадной системы ТП и ДНС на объекте:

«Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в рамках завершения строительства объекта незавершенного строительства с изменением его функционального значения» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 75/77»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «СоюзЦМА»

Техзаказчик: ООО «УДС-М»

Проект: инв.1/07-05-АС5, 1/07-05-АС6, КИН1/Z70-АБА-40 (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: КИН1

Код затрат: В2011

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком ППР и технологическую карту. Без наличия, согласованных ППР и технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса и каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - Так же в стоимость работ входит:

а. Все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

б. Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали и сетки, затраты на упаковочную тару.

в. В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, работы по подрезке и обрезь материалов, а также антикоррозийная защита конструкций, установка лесов, установка защитной сетки);

г. Работы по подрезке и обрезь материалов;

д. Защита утеплителя от осадков;

е. Комплексная помывка фасада после сдачи работ;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-2: определена сумма первого авансового платежа на материалы, последующая предоплата – на материалы по заявкам Субподрядчика в пределах Предельной суммы текущей дебиторской задолженности.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

Последующие авансы оплачиваются Генподрядчиком по заявке Субподрядчика на приобретение материалов для выполнения работ по настоящему договору. Заявка направляется Генподрядчику исходя из потребности Субподрядчика в материалах, необходимых для выполнения работ в следующем периоде. Сумма каждого аванса определяется на основании письма Субподрядчика и прилагаемых к письму счетов поставщиков, который предусматривает наименование, ассортимент, количество и цену поставляемых материалов. Аванс выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика заявки и счетов поставщиков материалов при условии согласования Генподрядчиком данных счетов на оплату материалов.

Генподрядчик вправе отказать в выплате аванса в каждом случае несоблюдения Субподрядчиком сроков выполнения работ, нецелевого использования либо использования не в полном объеме ранее полученного Субподрядчиком аванса.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Разработать раздел КМД и выполнить «под ключ» комплекс работ по поставке материалов и устройству НФС согласно «Рабочей документации» (в том числе изменений к ней) ведомости работ и материалов, данного технического задания, рекомендациям разработчика и производителя системы.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов выполненных работ согласно фактически выполненным работам.

  - Монтажные работы осуществлять с помощью строительных лесов. Устройство строительных лесов учесть в стоимости работ. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры установить с наклоном от стены здания, во избежание попадания дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя.

  - Строительные леса для производства работ обеспечивает Субподрядчик самостоятельно.

  - Перед началом работ в обязательном порядке укрыть все окна и двери пленкой. В случае повреждение конструкций окон или дверей по вине Субподрядчика выполняющего работы по устройству фасада все затраты на устранение повреждений выставляются на Субподрядчика.

  - Подсистема для монтажа НФС должна быть сертифицирована с учетом облицовочных материалов.

  - Произвести испытание анкеров на вырыв, предоставить протоколы.

  - В стоимости работ и материалов по монтажу подсистемы НФС, монтажу металлических панелей, композитных панелей и монтажу фасонных изделий учтены направляющие (поперечные и вертикальные), кронштейны, паронитовые прокладки для крепления направляющих к несущим конструкциям, шайбы, удлинители кронштейнов, накладки, герметики, угловые полки, анкерные болты согласно ТУ и СНиП, саморезы, заклепки и пр., а также испытание анкеров на вырыв.

  - Саморезы, заклепки, для крепления облицовочного материала применить в цвет материала. Крепежные элементы по марке и материалу должны соответствовать альбому технических решений и проектной документации.

  - Все отливы и нащельники, предусмотренные «Рабочей документацией» выполняет Субподрядчик по НФС.

  - Обязательно выполнять монтаж ветрогидрозащитной мембраны.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

1)	Тахеометрическая съемка фасадов

2)	Акт испытаний крепежных систем на вырывающее усилие;

3)	Акты на скрытые работы по установке анкеров;

4)	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу кронштейнов;

5)	Исполнительные схемы монтажа кронштейнов;

6)	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу утепления;

7)	Исполнительные схемы монтажа утепления;

8)	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу направляющих;

9)	Исполнительные схемы монтажа направляющих;

10)	Акты освидетельствования выполненных работ по монтажу облицовочных элементов;

11)	Исполнительная схема монтажа облицовочных элементов;

12)	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу противопожарной отсечки и обрамлений;

13)	Исполнительные схемы монтажа противопожарной отсечки и обрамлений;

14)	Сертификаты и паспорта качества на материалы и изделия, используемые при выполнении работ и др.

15)	Акты испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документации и требованиями технических регламентов (норм и правил);

16)	Дополнительные исполнительные схемы в случаях несоответствия фактических результатов требованиям проекта и нормативно-технической организации, а также в случаях производственной необходимости (по указаниям и согласованию с Заказчиком и автором проекта);

В состав исполнительной документации подрядчик обязан включить документы, подтверждающие группу горючести применяемых материалов, а также экспертное заключение аккредитованной противопожарной лаборатории по определению класса пожарной опасности НФС.

В состав исполнительной документации подрядчик обязан включить расчет допускаемой нагрузки и протокол испытаний анкеров, выполненный аккредитованной испытательной лабораторией.

И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- -СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации»

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации».

3.14 Ежедневно по окончанию монтажных работ, Подрядчик выполняет:

1)	Уборку мест проведения работ от строительного мусора, образованного от Подрядчика, и складирование строительного мусора в специально отведенное для этих целей на стройплощадке место.

2)	Очистку смонтированных конструкций