Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплекс работ по устройству офиса технического заказчика на объекте:

«Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями в рамках завершения строительства объекта незавершенного строительства с изменением его функционального значения» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 75/77».

Заказчик (Застройщик): ООО «Заречный квартал»»

Проект: инв. ДП –Офис технического заказчика ИП Невзорова Т.Е.; 1/07-05- ОВ.4; 1/07-05-ВК.3; 1/07-05-ЭОМ.3; 1/07-05-СК3; 1/07-05-СКС.2; 1/07-05-СКУД.3; 1/07-05-УСС.2; 1/07-05-СВН.2 (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Подрядчику.

Код объекта: КИН1

Код затрат: С30.20

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Допуск работников на строительную площадку осуществляется строго при наличии у работника пропуска, оформленного в службе безопасности Заказчика. К рабочим местам допускаются рабочие, имеющие все необходимые средства индивидуальной защиты.

  - Заказчик предоставляет место для установки контейнеров и мест складирования.

  - Наличие собственной производственно-технической базы. Иметь положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах.

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований нормативной документации, Подрядчик обязан устранить замечания за свой счет. Материалы, необходимые для устранения замечаний, приобретаются Подрядчиком за свой счет.

  - При наличии подписанного Подрядчиком акта приема-передачи этапов работ (например, этаж) все выявленные впоследствии недостатки устраняются за счет Подрядчика.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Подрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Подрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - Так же в стоимость работ входит:

а. Все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

б. Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали и сетки, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости.

в. В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, а также антикоррозийная защита конструкций).

  - Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в Техническом задании.

  - При выявлении необходимости выполнения работ сверх проектных, ввиду изменения рабочей документации или по требованию Заказчика, составляется Акт о выявлении дополнительных работ с утверждением Заказчиком и Подрядчиком, с указанием причин возникновения выявленных дополнительных работ.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ, корректировки конструктива изделий и конструкций, а также изменение материала.

  - Ежедневно по окончанию монтажных работ, Подрядчик выполняет:

а. Уборку мест проведения работ от строительного мусора, образованного от Подрядчика, и складирование строительного мусора в специально отведенное для этих целей на стройплощадке место.

б. Очистку смонтированных конструкций

  - При получении замечаний (по качеству, ТБ, организации производства) Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - Выгрузка материалов и их подача на этаж осуществляется Подрядчиком, с привлечением аттестованных стропальщиков. При отсутствии аттестованных стропальщиков Заказчик предоставляет своих с перевыставлением затрат.

  - Подрядчик предоставляет все материалы и оборудование для входного контроля качества не позднее 3-х рабочих дней с момента их поставки на объект, что должно быть подтверждено записями в журнале ВЕРИФИКАЦИИ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ соответствующий Приложению А ГОСТ 24297-2013 с подписями представителей по строительному контролю Заказчика и инженера по строительному контролю Генподрядчика. Без проведения входного контроля применение оборудования и материалов не допускается. За применение материалов, не прошедших процедуру входного контроля, взимается штраф в размере 100 000,00 рублей за каждый выявленный случай. Работы с применением материалов и оборудования, не прошедших процедуру входного контроля к закрытию отчетного периода выполнения работ, не принимаются и не оплачиваются. Все примененные / смонтированные материалы и оборудование, не прошедшие процедуру входного контроля службой строительного контроля заказчика, подлежат демонтажу силами подрядчика.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-2: определена сумма первого авансового платежа на материалы, последующая предоплата – на материалы по заявкам Подрядчика в пределах Предельной суммы текущей дебиторской задолженности.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

Последующие авансы оплачиваются Заказчиком по заявке Подрядчика на приобретение материалов для выполнения работ по настоящему договору. Заявка направляется Заказчику исходя из потребности Подрядчика в материалах, необходимых для выполнения работ в следующем периоде. Сумма каждого аванса определяется на основании письма Подрядчика и прилагаемых к письму счетов поставщиков, который предусматривает наименование, ассортимент, количество и цену поставляемых материалов. Аванс выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика заявки и счетов поставщиков материалов при условии согласования Заказчиком данных счетов на оплату материалов.

Заказчик вправе отказать в выплате аванса в каждом случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, нецелевого использования либо использования не в полном объеме ранее полученного Подрядчиком аванса.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера при производстве отделочных работ

  - Выполнить комплекс отделочных работ согласно Дизайн проекту ИП Невзорова Т.Е., (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов, а также требований СНиП, СП, ГОСТ, технических регламентов и других нормативных документов, действующих на территории РФ.

  - На всех углах установить металлические уголки.

  - Выполнить «чистовую» уборку после работ, в том числе оконных и дверных конструкций, откосы и подоконники. Данные работы включены в стоимость отделочных работ.

  - До начала производства работ в обязательном порядке совместно с Заказчиком убедиться (провериться), что проложены все необходимые инженерные коммуникации.

  - В течение одного календарного месяца с момента начала передачи квартир и нежилых помещений собственникам (участникам долевого строительства) Подрядчик обеспечивает ежедневное присутствие на объекте работников, согласно утвержденного графика приема-передачи квартир и нежилых помещений, для устранения выявленных в ходе приема-передачи помещений замечаний. По истечение одного календарного месяца на период приема-передачи квартир и нежилых помещений (до момента передачи последнего помещения) Подрядчик обязан устранять замечания в течение 3-х календарных дней. В случае неисполнения указанных обязательств Заказчик вправе наложить штрафные санкции. За каждый день просрочки устранения замечаний начиная с 4 дня после выдачи замечаний, указанных в акте осмотра квартиры в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за день.

  - Финишные материалы мест общего пользования должны быть согласованы непосредственно с Заказчиком.

  - Предоставить Акты освидетельствования скрытых работ по их окончании.

  - Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации:

- Приказ о назначении ответственных лиц

- АОСР на грунтование поверхностей стен в квартирах перед оштукатуриванием

- АОСР на зашивку стояков ГКЛ по каркасу

- АОСР на грунтование поверхностей стен и потолков МОП перед шпатлеванием

- АОСР на грунтование поверхностей стен и потолков МОП перед покраской

- АОСР на устройство стяжки

- АОСР на оштукатуривание поверхностей стен МОП гипсовой и цементной смесью с установкой перфоуголков

- АОСР на грунтование поверхности полов перед укладкой керамогранита;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»

- СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Финишные материалы мест общего пользования должны быть согласованы непосредственно с Заказчиком. Перед началом работ по покраске, сделать выкрас и согласовать с Заказчиком для дальнейшего выполнения работ.

  - . Выполнить «чистовую» уборку силами специализированной клининговой компании после работ. Включить данные работы в стоимость отделочных работ.

  - Предоставить исполнительные схемы прокладки всех коммуникаций.

  - Качество поверхностей принять по СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия п.7.3.7

  - Подрядчик обязан обеспечить высокую культуру поведения и общения выполнения работ и на территории домовладении, в котором оно расположено.

  - Для всех видов покрытий не допускаются любые нарушения целостности поверхности: пробои, порезы, вздутия, расслоения, отслоения, трещины и др.

  - Цвет, фактура и дизайн напольной, настенной плитки одного артикула не должны отличаться.

  - Норму расхода материалов, не указанного в смете, подтвердить на основании фактических замеров и раскладки комиссией в составе Заказчика и Подрядчика.

  - Предусмотреть ревизионные люки по месту. Доступ к запорной арматуре, счетчикам должен быть свободным.

  - В расценку на монтаж труб водоснабжения и водоотведения в том числе входит стоимость фитингов, метизов, хомутов для крепления труб.

  - В стоимость расценки по установке унитаза включить работы по подключению сантехнических приборов и устройств к системам ХВС, водоотведения.

  - В стоимости двери учесть стоимость вертушков, защелок, замков, планок, петель, ручек и пр.

  - Использовать по назначению установленные раковины, ванны, унитазы категорически запрещается. При выявлении данного факта Подрядчик покупает новый комплект сан фаянса, а также выплачивает штраф 50 000 руб.

4.	Обязательные условия производственного характера при устройстве системы вентиляции.

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по монтажу систем вентиляции и дымоудаления жилого дома, в т.ч. пуско-наладочные работы с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» 1/07-05-ОВ.3 (в том числе изменения к ней), разработанный ООО ПБ «Чайка Лаб», ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Субподрядчик обязан получать положительные заключения испытательной пожарной лаборатории на качество, регламент и соответствие пределу огнестойкости. Включить данные затраты в стоимость работ по монтажу воздуховодов.

  - По завершению монтажных работ Субподрядчик организовывает проведение пуско-наладочных работ.

  - Паспортизация смонтированных вентиляционных систем с составлением паспортов в 2-х экземплярах (оригиналов).

  - Сдать паспорта на смонтированное вентиляционное оборудование с гарантийными талонами и инструкциями по эксплуатации;

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Общий журнал работ;

- Журнал входного контроля качества;

- Исполнительные схемы систем вентиляции;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и клапанов систем вентиляции;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов, вентиляционных установок;

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции воздуховодов;

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты воздуховодов;

- Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и перегородки (гильзы, герметизация);

- Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;

- Паспорта систем вентиляции и кондиционирования;

- Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- -	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- СП73.133330.2012 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

- СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций;

- ГОСТ Р 59637-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте;

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834— 75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования;

- ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции;

- ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза;

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия;

- ГОСТ 32299-2013 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва;

- ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза;

- ГОСТ Р 53293-2009 Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и сред­ства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа;

- ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности;

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением № 1).

И иная нормативная документация, указанная в рабочей документации.

7.	Обязательные условия производственного характера при устройстве системы водоснабжения и водоотведения.

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: по поставке материалов, изготовлению и монтажу систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч. пуско-наладочные работы с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» 1/07-05-ВК.3 (в том числе изменения к ней), разработанной ООО ПБ «Чайка Лаб», ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Пробивку, сверление отверстий и борозд, предусмотренных проектной документацией, но не выполненных, под предусмотренные проектной документацией инженерные сети водоснабжения и канализации Субподрядчик выполняет своими силами. Заделку данных отверстий Субподрядчик выполняет также собственными силами после сдачи работ Заказчику.

  - В местах прохождения/пересечения трубопроводов систем водоснабжения и канализации с ж/б плитами перекрытия, трубопроводы заключить в гильзы, выступающие за плоскость плиты перекрытия на 30 мм (над уровнем чистого пола). Зазор между трубопроводом и футляром следует уплотнить мягким негорючим утеплителем (минераловатные плиты, либо плиты на основе базальтового волокна с последующей зачеканкой раствором).

  - Установку автоматических воздухоотводчиков произвести через шаровый кран.

  - Шаровые краны до Ду 25 мм (включительно) устанавливать с ручкой-бабочкой.

  - Выполнить устройство стальных гильз из швеллера над трубопроводами в местах их прохода под дверными проемами для защиты от повреждения

  - Перед прокладкой труб из сшитого полиэтилена выполнить укладку звукоизоляции (ширина не менее 200мм)

  - Теплоизоляцию труб производить согласно указанием завода производителя применяемого материала.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Акт гидростатического и манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения (в т.ч. с подписью представителя теплоснабжающей организации);

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Акт испытания систем внутренней канализации;

- Акт испытаний системы внутренних водостоков;

- Акт на пролив системы;

- Акт приемки внутренних систем хозяйственного холодного и горячего водоснабжения;

- Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность;

- Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование;

- Исполнительные схемы систем водопровода и канализации

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;

- СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

- СП 40-107-2003. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб;

- ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия";

- ГОСТ 32415-2013. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия";

- ГОСТ 18599-2001. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия"

И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Обязательные условия производственного характера при устройстве системы электроснабжения.

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: по поставке материалов, электромонтажные работы, в т.ч. пуско-наладочные работы с оформлением необходимой документации, согласно «Рабочей документации» 1/07-05 ЭОМ.3(в том числе изменения к ней), разработанный ООО ПБ «Чайка Лаб», ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Подготовка необходимых документов и сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор)

  - Проведение всех испытаний, измерений, включение электрооборудования в работу согласно СП 76.13330.2016.

  - При необходимости пробивки отверстий, бурение, штробление борозд стен и перекрытий под предусмотренные проектом сети и заделку отверстий после выполнения работ, Субподрядчик выполняет своими силами с предварительным согласованием с Генподрядчиком.

  - Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ 22483-2012, проекту и или согласовывается к применению в индивидуальном порядке с Заказчиком. В период монтажа будут проводиться замеры по сечению кабеля, в случае обнаружения не соответствия, будет производиться замена кабеля, штукатурные работы за счет электромонтажной организации. Замеры проводятся с составлением Акта, без акта монтаж запрещён. Поставка кабельно-проводниковой продукции согласно ТУ не допускается!

  - Розетки кухонных плит при попадании на монолитные участки перенести на стены выполненные из каменной кладки.

  - При попадании бытовых розеток на монолитные участки - места установки розеток согласовать с Генподрядчиком и Заказчиком.

  - Приемка работ производится Генподрядчиком в соответствии с проектной документацией, требованиями ПЭУ, СНиП, СП и другой нормативной документацией при наличии исполнительной документации.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ.

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований ПУЭ, СНиП, СП и дру гой нормативной документации Субподрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

  - Закуп кабельной и электротехнической продукции производить после фактического замера трасс и сверки с проектом.

  - Субподрядчик предоставляет все материалы и оборудование для входного контроля качества не позднее 3-х рабочих дней с момента их поставки на объект, что должно быть подтверждено Актом с подписями технического надзора Заказчика и строительного контроля Генподрядчика. Без Акта монтаж запрещен.

  - Предоставить технические характеристики, предлагаемые к использованию электротехнического оборудования (ВРУ, щитовое оборудование) со сдачей Заказчику. Оборудование предъявить Заказчику до монтажа для проведения входного контроля, либо внесения изменений в проектную документацию.

  - Все поставляемые подрядчиком материалы и изделия должны соответствовать проектной документации, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Материалы и оборудование должны быть новыми, нигде ранее на используемые.

  - Возможна замена проектного оборудования на аналоги с сохранением всех характеристик проектного оборудования по согласованию с Генподрядчиком и Заказчиком.

  - Произвести маркировку всех сетей (щитков квартирных, этажных, заземления), подписать предназначение каждого автомат в щитке и счетчиков в этажном щитке по принадлежности.

  - Штрабление и пробивку отверстий учесть в стоимости работ

  - При установке смежных розеток на одной стене с разных сторон не допускать монтаж розеток друг напротив друга (выполнить монтаж с разбежкой 0,25м. – расстояние по центру розеток).

  - Согласованные нормы запаса кабельных и трубных материалов при СМР:

- запас при монтаже провода, кабеля от длинна трассы — 2%;

- запас на разделку (распайку) в распределительных коробках - 150мм

- подрозетниках (установочных коробках) — 150 мм;

- запас на разделку (распайку) в щитах квартирных от центра щита — 300 мм;

- запас на разделку (распайку) линий освещения без учета высоты подвесного потолка — до 400 мм; в СУ – 200 мм

- запас на разделку (распайку) в щитах этажных — принять равным от центра щита – 1 метр.

- от стояка квартир до РБД квартир – 1 метр.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Исполнительная схема внутренних сетей по помещениям с учетом разводки по стенам, в кабельных контракциях скрыто (в т.ч. поквартирные исполнительные схемы розеточных сетей и сетей электроосвещения);

-	Акт освидетельствования скрытых работ;

-	Технический отчет по испытаниям и измерениям, исполнительные принципиальные электрические схемы согласно СП 76.13330.2016:

- Содержание технического отчета:

- Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей;

- Протокол проверки металлосвязи, в т.ч. ГЗШ с Заземлителем, молниеприёмники с Заземлителем (электрическая непрерывность арматурных стержней должна быть определена измерением электрического сопротивления между наивысшей точкой и уровнем земли – ГОСТ Р 59789-2021);

- Протокол проверки работоспособности УЗО

- Протокол проверки работоспособности УЗО

- Протокол проверки сопротивления заземления

- Протокол проверки цепи фаза-нуль

- Протокол срабатывания тепловых и электромагнитных расценителей.

- Дать заключение о возможности использования автоматических выключателей с максимальными характеристиками защиты на каждой линии, т.е. с каким максимальным тепловым расцепителем (номиналом автомата) допускается защита линии.

- Акты технической готовности электромонтажных работ;

- Ведомость отклонений от проекта;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Паспорта и сетрификаты на оборудование и материалы;

- Руководство по эксплуатации электрооборудования от заводов изготовоителей;

- Акт измерения сечения жил кабельной продукции и допуска в монтаж;

- Поквартирные исполнительные схемы: розеточные сети и сети электроосвещения на бумажном носителе и в программе AutoCad;

- Акты по АСКУЭ

- Паспорта заземляющих устройств.

- Подготовка актов на счётчики для передачи поквартирной АСКУЭ в Энергосбыт в соответствии с (ППРФ №442);

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;Правила устройства электроустановок;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010). Национальный стандарт Российской Федерации. Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

9.	Обязательные условия производственного характера при устройстве системы

кондиционирования.

9.1.	Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: по перепроектированию в части адаптации проектных решений ЖК «Кинетик» к Дизайн проекту офиса технического заказчика от Невзоровой Т.Е., поставке материалов, монтажные, в т.ч. пуско-наладочные работы с оформлением необходимой документации, ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

9.2.      Проектирование осуществляется в рамках проекта на 1/07-05- СК3 Кондиционирование. Встроенно-Пристроенные помещения общественного назначения, разработанного ООО «ТСА». Проектом уточняется количество приборов системы кондиционирования исходя из потребностей Заказчика. Проект согласовать с Заказчиком до начала работ.

9.1. Внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен и цветовое решение дизайна помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Заказчиком.

9.2. Отверстия сверлятся в наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Субподрядчиком.

9.3. Субподрядчик обязан не допускать заломов и порывов дренажного протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода.

9.4. Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.

9.5. После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока

9.6. После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях.

9.7.   После завершения работ, Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Субподрядчиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ.

9.8.  При установке кондиционеров Субподрядчик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+изоляция+электрокабель+дренаж).

9.9. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха производится согласно действующим ГОСТам, СНиП, Правилам техники безопасности при проведении соответствующих работ

9.10. Работы с использованием автовышек, услуг альпиниста выполняются за счёт Субподрядчика и включены в стоимость монтажа.

9.11.  Система должна быть очищена от влаги и воздуха, для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.

9.12.  Необходимо предусмотреть заземление систем кондиционирования.

- Обязательные условия производственного характера при устройстве слаботочных систем СВН, СКС, СКУД, УСС

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по монтажу слаботочных систем согласно рабочей документации инв. № 1/07-05-СВН.2 (Система видеонаблюдения), 1/07-05-СКС.2 (Структурированная кабельная сеть), 1/07-05-СКУД.3 (Система контроля и управления доступом), 1/07-05-УСС.2 (Усиление сигнала сотовой связи), ведомости объемов работ и материалов, данного технического задания.

  - Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, технических регламентов и других нормативных документов, действующих на территории РФ. Особое внимание уделять:

СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»,

СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» и иным обязательным требованиям и нормам

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменениями N 1, 2)

ПУЭ Правила устройства электроустановок

СП48.13330.2019 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

РД-11-02-2006 ТРЕБОВАНИЯ к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

ГОСТ Р 51558-2000 СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51558-2014 СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

ГОСТ Р 51241-98. Средства и системы контроля и управление доступом

РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

· ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

  - При производстве работ соблюдать правила промышленной безопасности, правила охраны труда и пожарной безопасности.

10.4. Проходы кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом, обеспечивающим допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах и проемах.

10.5. Подведенные к оборудованию кабели и провода подключаются к нему через вводные гребенки (колодки), разъемы или клеммы, установленные на оборудовании

10.6. Средства видеонаблюдения уличного исполнения должны быть защищены от атмосферных осадков.

10.7. Обслуживание систем должно состоять из плановых и регламентных работ, проверки элементов на работоспособность, анализа и причин выхода из строя; объем, сроки и наименование работ должны быть указаны в исполнительной документации.

10.8 Программа и методика испытаний разрабатываются наладочной организацией и утверждаются заказчиком.

10.9 После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания видеосервер и камеры должны функционировать в течение 60 минут.

10.10. Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

10.11. Расходные материалы, используемые при производстве работ, предоставляются Исполнителем и входят в стоимость работ, включая колодки, разъемы, кабели, короба и т.д.

10.12. Учесть в стоимости заделку мест прохода коммуникаций сквозь противопожарные преграды.