Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу алюминиевых светопрозрачных противопожарных конструкций

объект: «Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Кирова-                 ул. К.Маркса-ул. Шумайлова-ул. Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска. III этап строительства – Жилой дом №3 и III этап строительства паркинга.»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Континент», ИНН 1831185257

Техзаказчик: ООО ПСК «Уралдомстрой», ИНН 1840037939.

Генподрядчик: ООО СК «Континент», ИНН 1831191469

Проект: №0017-18/21-АР2/АР3 (в т.ч. изменения), разработанный ООО ПБ «Чайка Лаб» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: 5К3Б1

Код затрат: В2020, В2030

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса и каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает:

    - Все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности;

    - Все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

1.5.3.	Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости.

1.5.4.	В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, а также антикоррозийная защита конструкций).

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-4: аванс выплачивается в размере конкретной суммы (равной Предельной сумме текущей дебиторской задолженности) – поэтапная оплата.

Авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате равными платежами в срок до крайняя дата оплаты(ДД.ММ.ГГГГ) на основании выставляемых Субподрядчиком счетов на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Разработать и предоставить на согласование в течение 1 месяца после подписания договора «Альбом технических решений».

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по поставке материалов и монтажу алюминиевых светопрозрачных противопожарных конструкций, ограждений, подоконных досок согласно «Рабочей документации» (и всех изменений к ним), ведомости работ и материалов, данного технического задания и «Альбома технических решений».

  - Размеры, открывание и вид конструкция принять согласно рабочей документации №0017-18/21-АР2/АР3, разработанной проектной организацией ООО ПБ «Чайка Лаб». Вид всех конструкций указан «снаружи».

  - На каждый витраж (изделие) предоставить паспорт.

  - Обязательная маркировка всех стеклопакетов внутри дистанционной рамки. Не допускается маркировка стеклопакета путем установки наклеек!

  - До начала производства работ выполнить контрольные замеры проемов. Согласовать с Генподрядчиком тип применяемого профиля, открывание и конфигурацию.

  - Произвести испытание применяемых анкеров с предоставлением актов специализированной организацией

  - Разработать и предоставить на согласование в течение 1 месяца после подписания договора Проект производства работ, при условии производства работ с использованием люлек.

  - Разработать и предоставить на согласование в течение 1 месяца после подписания договора Технологическую карту.

  - Способ нанесения цвета на профиль – полимерно-порошковое окрашивание.

  - При разработке «Альбома технических решений» принять во внимание Дизайн-проект.

  - Крепление витражных конструкций к ж/б каркасу здания осуществлять с помощью серийных монтажных узлов/монтажных деталей/монтажных пластин, разработанных в «Альбомах технических решений» производителей витражных систем.

  - Все наружные швы монтажной пены (примыкание профиля к фасаду) загерметизировать герметиком гидроизоляционным для наружных работ.

  - Требуемое сопротивление дверей в «теплом» контуре должно соответствовать нормативной документации.

  - Субподрядчик в обязательно порядке производит оклейку оконных профилей (снаружи и изнутри), откосов и подоконных досок защитной пленкой, а также обертывание стеклопакетов пленкой. Снятие пленки выполняется Субподрядчиком при подготовке квартир к передаче собственникам по требованию Генподрядчика, при этом также Субподрядчик очищает конструкции от пятен монтажной пены и герметика, а также очищает стеклопакеты от наклеек. Включить вышеуказанные работы в стоимость работ.

  - При приемке выполненных работ (актов выполненных работ) фактическая площадь каждой смонтированной конструкции измеряться для увеличения/уменьшения стоимости не будет. Стоимость 1 конструкции и стоимость монтажа 1 конструкции неизменна в соответствии с ее изначальной базовой, рассчитанной исходя из площади, заданной ведомостью объемов работ и материалов.

  - Учесть в стоимости работ проведение регулировки после выполнения монтажных работ, а также дополнительную регулировки после ввода объекта в эксплуатацию (перед передачей квартир собственникам).

  - После монтажа ПВХ подоконников и откосов Субподрядчик выполняет срезку и уборку излишней монтажной пены.

  - Высота порогов дверей на путях эвакуации не должна превышать 0,014 м.

  - Подрядчик должен обеспечить выравнивание окон при монтаже по вертикали и горизонтали.

  - Субподрядчик в обязательно порядке предоставляет своих представителей на время передачи квартир собственникам для устранения замечаний. Факт отсутствия представителя будет фиксироваться трехсторонним актом (Управляющая компания, Застройщик, Заказчик) и все возникшие в связи с этим затраты буду удерживаться с Субподрядчика из суммы гарантийного удержания.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- акты на скрытые работы по всем конструкциям;

- приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- технологическая карта на монтаж светопрозрачных конструкций;

- паспорта на все витражи (конструкции);

- инструкция по эксплуатации витражей;

- сертификаты соответствия и декларации о соответствии;

- протоколы испытаний;

- журнал актов входного контроля, приемки, складирования и хранения изделий, материалов, конструкций и оборудования;

- отчет по тепловизионному обследованию всех смонтированных конструкций;

- иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

-	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

-	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

-	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

-	СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

-	ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия

-	ГОСТ 21519-2022 Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия;

-	ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия

-	ГОСТ 25621-2023 Материалы и изделия строительные полимерные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

-	ГОСТ 30778-2001. Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия";

-	ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия

-	ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации»

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Разработать и согласовать рабочий проект на устройство алюминиевых противопожарных конструкций на основе рабочего проекта инв.№0017-18/21-АР2/АР3, а также требований ФЗ-384, ФЗ-123 и других действующих нормативных документов и предоставить Заказчику, Генподрядчику и Генпроектировщику на согласование в течении 7 календарных дней после заключения договора. Передать согласованный проект Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в форматах .dwg и .pdf. Организация, разрабатывающая проект, должна иметь СРО.

  - Выполнить оконные противопожарные конструкции  с пределом огнестойкости EI60                       ОК-5 3 секции и ОП-1 2 секции из теплого алюминиевого профиля. Цвет с наружной стороны по RAL 7016,  c внутренней стороны цвет белый RAL 9003

  - Основное заполнение: двухкамерный солнцезащитный противопожарный стеклопакет с  цветом(напылением) наружнего стекла 6SGNeutral70HT. Крышки профилей стандартные в цвет витража.

  - Выполнить отливы из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, окрашенной в RAL 7024

  - Монтаж конструкций производить на специализированную монтажную пену

  - Подрядная организация должна иметь специализированную лицензию на монтаж противопожарных конструкций

  - Сопротивление теплопередаче конструкции - не менее 0,8 м2*°С/Вт. Температурно-влажностный режим  в жилых комнатах в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" - температура  +21°С, влажность не более 60%. Субподрядчику необходимо предоставить теплотехнический расчет для применяемой системы. Температура на внутренней поверхности профиля и стеклопакета должна соответствовать требованиям нормативных документов. Перепад между температурой воздуха внутри помещения и внутренней поверхностью ограждающей конструкции не должен превышать 4°С.

  - Толщину стекла и состав стеклопакета, необходимость установки безопасных ударопрочных стекол, их положение в стеклопакете определить в разрабатываемом проекте техническим расчетом, с учетом действующих нормативных документов и расчетов на ветровые нагрузки. На стеклах и стеклопакетах должен отсутствовать «эффект линзы" (искривление из плоскости фасада). Маркировку стеклопакетов выполнить несмываемой краской на дистанционной рамке внутри стеклопакета. При поставке стеклопакетов на объект необходимо предоставить Сертификат, Паспорт качества на партию продукции, подтверждающий характеристики стеклопакета. Заказчик вправе предоставить утвержденную марку стекла, производителя стеклопакетов и согласованную стоимость. Перед началом остекления согласовать с Заказчиком окончательные формулы стелопакетов и стоимость.

  - Перед началом массовой установки выполнить монтаж одной конструкции и согласовать крепление и узлы с Заказчиком и Генподрядчиком для дальнейшего производства работ. Не допускается применять короткие анкерные пластины и крепиться анкерами в край ж/б перемычек и блока. В случае, если при монтаже конструкций к ж/б перемычкам в перемычках возникают значительные сколы и от проектной организации будет получено предписание о ремонте перемычек ремонтным составом Master Emaco, Подрядчик выполняет ремонт (промазку) за свой счет.

  - Внутренние откосы на оконных конструкциях выполнить из ПВХ сэндвича белого цвета. Внутренние откосы из сендвич-панелей крепить с помощью монтажной пены - заполнение пеной выполнять на всю площадь откосов, воздушные пустоты между откосом и наружной верстой из быть не должно.

  - Подоконные доски ПВХ, цвет белый. Габаритные размеры 20x(a+50)x(b+50), где а -глубина оконного проема, b-ширина оконного проема. На подоконные доски установить торцевые заглушки. Со стороны лоджии на окно также установить ПВХ подоконник. Размеры подоконных досок для каждой конструкции предварительно согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком.

  - По периметру витражных конструкций и на монтажных швах выполнить устройство вертикальных и горизонтальных нащельников из оцинкованной стали в цвет профиля. Выполнить герметизацию примыкания нащельника к ж/б плитам и перегородкам.

  - Отдельно согласовать с Заказчиком узлы соединения с навесным фасадом на базе подсистемы «U-kon»  , а также узлы сопряжения, выполненными по системе "мокрый фасад".

  - Принимать участие в сдаче выполненных работ в Управление Госстройнадзора по УР.

  - Подрядчик в обязательном порядке предоставляет своих представителей на время передачи помещений собственникам для устранения замечаний. Факт отсутствия представителя будет фиксироваться трехсторонним актом (Управляющая компания, Застройщик, Генподрядчик) и все возникшие в связи с этим затраты буду удерживаться с Подрядчика из суммы гарантийного удержания.

  - По завершению работ подрядчик за свой счет выполняет тепловизионное обследование смонтированных конструкций с предоставлением отчета по установленной форме Генподрядчику и Заказчику.

  - Подрядчик в обязательном порядке производит оклейку оконных профилей (снаружи и изнутри), откосов и подоконных досок защитной пленкой, а также обертывание стеклопакетов пленкой. Снятие пленки выполняется подрядчиком при подготовке квартир к передаче собственникам по требованию Генподрядчика, при это также субподрядчик очищает конструкции от пятен монтажной пены и герметика, а также очищает стеклопакеты от наклеек.

  - Все сопутствующие работы, а также расходные и дополнительные материалы, не выделенные отдельно в смете объекта строительства, должны быть учтены в стоимости работ.