Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических изделий

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями, расположенный по ул. К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска. 3-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями, расположенный по ул. К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска. 4-й этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ ИСК «УралДомСтрой», ИНН 1832121908

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №1411-21-АС1, 1411-21-АС2 ООО «ЗОДЧИЙ» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ЭЛ5

Код затрат: В2040

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованных ППР и технологических карт работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Разработать проект КМД на основании «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней);

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, каменной кладки и благоустройства, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком;

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, проведение испытание анкерных болтов на вырыв перед монтажом, , гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, а также порошковая окраска металлических конструкций (Цвет согласовать с заказчиком). Использование вспомогательной техники, временное освещение мест производства работ; стоимость испытаний ограждений и поручней лицензированной организацией согласно ГОСТ 25772-2021.Производство работ с учетом всех ссылок в рабочей документации. При изготовлении обеспечить непрерывность поручней и ограждений. В стоимость работ входит устройство герметизации мест примыкания фасонных элементов к каменной кладке и др. В объеме стоимости работ предусмотреть все необходимые испытания лестниц, ограждений, поручней и др. в соответствии с действующими нормативными документами. Лабораторный контроль толщины покраски на соответствии требованиям рабочей документации. Укрытие смонтированных конструкций пленкой толщиной не менее 200мкм с двух сторон, для их сохранности в период выполнения работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований  СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов:

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа определена Предельной суммой текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Предельная (максимальная) сумма текущей дебиторской задолженности Субподрядчика (сумма неотработанного аванса - сумма всех произведенных Генподрядчиком выплат, не зачтенных стоимостью выполненных Субподрядчиком работ, в т.ч. стоимость материалов) не должна превышать сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек. При этом, предельный срок существования текущей дебиторской задолженности не должен превышать допустимый срок дебиторской задолженности календарных дней.

При наличии неотработанного аванса по истечении данного срока Генподрядчик не производит выплаты Субподрядчику, в т.ч. авансовые платежи, до полного его закрытия стоимостью работ, в т.ч. стоимость материалов. Если дебиторская задолженность погашена, то предельный срок будет установлен заново.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» полный комплекс работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций согласно «Рабочей документации», (в том числе изменений к ней), ведомости работ и материалов, данного технического задания и КМД.

  - Весь крепеж в видимой зоне предусмотреть окрашенный в цвет конструкций согласно «Рабочей документации» (отразить в КМД по согласованию с Заказчиком).

  - Перед огрунтовкой поверхность конструкций очистить и обезжирить.

  - На торцах металлоконструкций ограждений, поручней и т.д. предусмотреть устройство заглушек (металл, толщ 2,0мм или другие варианты согласовать с заказчиком).

  - При изготовлении обеспечить непрерывность поручней и ограждений.

  - До начала производства произвести контрольные замеры на стройплощадке. После согласования КМД изготовить образец конструкции для согласования цвета и фактуры с Заказчиком. После утверждения образца приступать к изготовлению основной партии.

  - Выгрузка материалов и подача их на этаж осуществляется Субподрядчиком.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой субподрядчиком:

Проект производства работ;

Технологическая карта;

Чертежи раздела КМД;

Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

Исполнительная установки анкерных болтов и закладных деталей;

АОСР на монтаж МК;

АОСР на огрунтовку МК;

Акт ВИК сварных соединений (для всех типов конструкций);

Удостоверения э/сварщиков (заверенные копии документов);

Проверка всех сварных швов неразрушающими методами контроля;

Акты испытания металлоконструкций, в случаях, предусмотренных техническими регламентами;

Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

Ведение общего журнала работ;

Ведение журнала сварочных работ;

Ведение журнала антикоррозионной защиты металлоконструкций;

И иная исполнительная техническая документация, у казанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 48.13330-2019 «Организация строительства»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;ГОСТ 5264-80 –  Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.

- ГОСТ 14098-2014 – Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

- ГОСТ 23118-2019 – Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».