ТЗ на миксер 12м3 для КРС

Миксер предназначен для выполнения работ при текущем и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин (приготовления растворов для глушения скважин, тампонажных растворов и других тампонирующих смесей, эмульсий) при проведение ремонтно-изоляционных работ на нефтяных и газовых скважинах.

Миксер представляет собой емкость, оборудованная лопастными мешалками с приводом от электродвигателя через редуктор и цепную передачу. Отсек оборудован линиями наполнения водой, трубопроводами и люками загрузки цемента, сливными поворотными затворами, шкалой уровня. Для контроля приготовления цементного раствора миксер оборудован освещаемой площадкой обслуживания с пультом управления

Миксер может применяться для работы с солевыми растворами плотностью от 1 до 1,36 кг/см³, технологическими жидкостями, гелями на водной основе (техническая вода, естественные буровые растворы, глинистые и неглинистые растворы, обратные эмульсионные растворы, гели, цементные растворы). Емкость размещена на санях, на ложементах.

Состав и конструктивное устройство:

1) емкость, закрепленная на раме

2) грузоподъемность в стационарном положении – 40 тонн;

Требования к миксеру

- рабочая сторона емкости – противоположная тягово-сцепному устройству;

- наличие уровнемера

- крепежных элементов для погрузки

- высота расположения присоединительных узлов патрубков рабочей стороны емкости не более 1 м от поверхности грунта;

- присоединительные узлы патрубков должны иметь достаточную прочность обеспечивающую возможность сборки узла соединения БРС ударами кувалды

- число оборотов мешалки не менее 240 об/мин с возможностью регулировки числа оборотов

Применяемые технологические жидкости:

1)    водные растворы СaСL2, NaCL, KCL, сильвинит с добавлением химреагентов;

2)    нефтеводяная смесь;

3)    нефть, нефтепродукты

4)    цементный раствор

5)    водонефтяная эмульсия

Характеристика среды в емкости:

взрыво - пожароопасная, коррозионная, токсичная. Класс опасности среды 3 по ГОСТ 12.01.007.

Температура эксплуатации:

- при температуре окружающей среды -50С°...+50С°.

Объем емкости, м3 - 12.

Уровнемер в виде рисок на внутренней поверхности емкости. Цена деления шкалы уровнемера 0,2м3, обозначения цифр и рисок шкалы уровнемера изготовлены методом вырубки на листе.

Люки и отверстия с верхней стороны емкости:

1)    люк – лаз с крышкой, запорным механизмом и навесным замком, съёмной защитной решеткой, условный проход люк-лаза Ду-785мм, крышка люка с внутренней стороны усилена ребрами жесткости;

Отверстия со стороны противоположной тягово-сцепному устройству:

- узел заборный Ду-100мм с БРС 4”, предусмотреть переход с Ду-100мм с фланцем под 3МС-65х21 для подбития рукава 75мм;

- Затвор поворотный Ду-100мм с БРС 4”

Отверстия с нижней стороны емкости:

сливная горловина диаметром 400мм, высотой 300мм и выходным патрубком Ду-100мм с БРС 4” со стороны противоположной тягово-сцепному устройству;

Наличие верхней площадки обслуживания люков, с откидными ограждениями, фиксирующимися в транспортном положении штатными средствами. Пол на площадке– металлический просечной лист, конструкция площадки согласно требований ПБвНГП.

Наличие со стороны тягово-сцепного устройства металлического ящика с откидной крышкой для перевозки комплекта приспособлений и кабелей освещения (конструкция по согласованию с Заказчиком).

Наличие лестницы с перильными ограждениями для подъёма на верхнюю площадку обслуживания, конструкция лестницы согласно требований ПБвНГП.

Кронштейны для наматывания заземления L-50 метров, с правой (по ходу движения) стороны, в виде четырех крюков, расположенных на расстоянии один метр друг от друга (крайние крюки «Г»-формы, остальные «Т» формы). К раме приварить болт заземления М16х50мм., с установленными на нем двумя шайбами и двумя гайками. Укомплектовать емкость заземляющим проводником (медный провод Ø 6мм, длинной – 50м с приваренными с двух сторон клеммами заземления. При поставке заземляющий проводник должен быть установлен на штатное место);

Габаритные размеры емкости:

ширина не более, мм - 2300;

высота при транспортировке не более, мм – 2300

Длина – не более 6000 мм

Емкость должна быть огрунтована и покрыта двухслойным полимерным покрытием. Цвета покрытия и логотипы должны соответствовать методическим указаниям ОАО «УДС нефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах. До начала изготовления форму, размер, цвет и способ нанесения фирменного стиля и окраски согласовать с заказчиком. Реклама изготовителя не допускается.

По периметру емкости должна быть нанесена светоотражающая маркировка, светоотражающим маркировочным материалом, в виде прерывистой горизонтальной полосы желтого цвета. Применение для изготовления светоотражающей маркировки лакокрасочных покрытий не допускается.

Комплектность приспособлений

1)    Фонарь взрывозащищенного исполнения;

2)    Фланец под ЗМС 65*21;

3)     Щит эл.распределения

4)     БРС 2”